SPIS TREŚCI:

1.	CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	3

1.1.	GMINA BRÓJCE	3

1.1.1.	Położenie i granice	3

1.1.2.	Ludność	3

1.1.3.	Rzeźba terenu	3

1.1.4.	Budowa geologiczna	4

1.1.5.	Gleby, surowce mineralne	4

1.1.6.	Klimat	4

1.1.7.	Hydrografia i hydrogeologia	5

1.1.8.	Szata roślinna	6

1.1.9.	Formy ochrony przyrody	7

1.1.10.	Infrastruktura drogowa	7

1.1.11.	Zaopatrzenie w wodę	8

1.1.12.	Oczyszczalnie ścieków	9

1.1.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	9

1.1.14.	Zaopatrzenie w gaz	9

1.1.15.	Gospodarka odpadami	9

1.2.	GMINA TUSZYN	10

1.2.1.	Położenie i granice	10

1.2.2.	Ludność	10

1.2.3.	Rzeźba terenu	10

1.2.4.	Budowa geologiczna	11

1.2.5.	Gleby, surowce mineralne	11

1.2.6.	Klimat	12

1.2.7.	Hydrografia i hydrogeologia	13

1.2.8.	Szata roślinna	14

1.2.9.	Formy ochrony przyrody	14

1.2.10.	Infrastruktura drogowa	15

1.2.11.	Zaopatrzenie w wodę	15

1.2.12.	Oczyszczalnie ścieków	16

1.2.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	16

1.2.14.	Zaopatrzenie w gaz	16

1.2.15.	Gospodarka odpadami	16

1.3.	GMINA NOWOSOLNA	17

1.3.1.	Położenie i granice	17

1.3.2.	Ludność	17

1.3.3.	Rzeźba terenu	17

1.3.4.	Budowa geologiczna	18

1.3.5.	Gleby, surowce mineralne	18

1.3.6.	Klimat	18

1.3.7.	Hydrografia i hydrogeologia	19

1.3.8.	Szata roślinna	19

1.3.9.	Formy ochrony przyrody	20

1.3.10.	Infrastruktura drogowa	20

1.3.11.	Zaopatrzenie w wodę	20

1.3.12.	Oczyszczalnie ścieków	21

1.3.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	21

1.3.14.	Zaopatrzenie w gaz	21

1.3.15.	Gospodarka odpadami	21

1.4.	GMINA ANDRESPOL	21

1.4.1.	Położenie i granice	21

1.4.2.	Ludność	22

1.4.3.	Rzeźba terenu	22

1.4.4.	Budowa geologiczna	23

1.4.5.	Gleby, surowce mineralne	23

1.4.6.	Klimat	24

1.4.7.	Hydrografia i hydrogeologia	24

1.4.8.	Szata roślinna	25

1.4.9.	Formy ochrony przyrody	26

1.4.10.	Infrastruktura drogowa	26

1.4.11.	Zaopatrzenie w wodę	26

1.4.12.	Oczyszczalnie ścieków	27

1.4.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	27

1.4.14.	Zaopatrzenie w gaz	27

1.4.15.	Gospodarka odpadami	28

1.5.	GMINA RZGÓW	28

1.5.1.	Położenie i granice	28

1.5.2.	Ludność	28

1.5.3.	Rzeźba terenu	29

1.5.4.	Budowa geologiczna	29

1.5.5.	Gleby, surowce mineralne	29

1.5.6.	Klimat	30

1.5.7.	Hydrografia i hydrogeologia	30

1.5.8.	Szata roślinna	31

1.5.9.	Formy ochrony przyrody	31

1.5.10.	Infrastruktura drogowa	32

1.5.11.	Zaopatrzenie w wodę	32

1.5.12.	Oczyszczalnie ścieków	32

1.5.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	32

1.5.14.	Zaopatrzenie w gaz	32

1.5.15.	Gospodarka odpadami	32

1.6.	GMINA KOLUSZKI	33

1.6.1.	Położenie i granice	33

1.6.2.	Ludność	33

1.6.3.	Rzeźba terenu	33

1.6.4.	Budowa geologiczna	34

1.6.5.	Gleby, surowce mineralne	34

1.6.6.	Klimat	34

1.6.7.	Hydrografia i hydrogeologia	35

1.6.8.	Szata roślinna	35

1.6.9.	Formy ochrony przyrody	36

1.6.10.	Infrastruktura drogowa	36

1.6.11.	Zaopatrzenie w wodę	36

1.6.12.	Oczyszczalnie ścieków	36

1.6.13.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	36

1.6.14.	Zaopatrzenie w gaz	37

1.6.15.	Gospodarka odpadami	37

SPIS TABEL:

Tabela 1. Podstawowe dane o ludności gminy Brójce	3

Tabela 2. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Brójce	5

Tabela 3. Podstawowe dane o ludności gminy Tuszyn	10

Tabela 4. Udział gleb należących do poszczególnych klas bonitacyjnych (średnia dla gminy Tuszyn i województwa)	12

Tabela 5. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Tuszyn	13

Tabela 6. Podstawowe dane o ludności gminy Nowosolna	17

Tabela 7. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Nowosolna	19

Tabela 8. podstawowe dane o ludności gminy Andrespol	22

Tabela 9. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Andrespol	25

Tabela 10. Podstawowe dane o ludności gminy Rzgów	28

Tabela 11. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Rzgów	31

Tabela 12. Podstawowe dane o ludności w gminie Koluszki	33

# CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

## GMINA BRÓJCE

### Położenie i granice

Gmina Brójce położona jest w południowej części województwa łódzkiego w powiecie łódzkim-wschodnim. Granice jej obszaru wyznaczają:

- od  północnego-zachodu gmina Łódź,

- od północy gmina Andrespol,

- od północnego-wschodu gmina Koluszki,

- od wschodu gmina Rokiciny,

- od południowego-zachodu gmina Botków,

- od południa gmina Czarnocin,

- od południowego-zachodu gmina Tuszyn,

- od zachodu gmina Rzgów.

W skład gminy wchodzi 18 wsi - 13 sołectw: Brójce, Pałczew, Bukowiec, Przypusta, Giemzów, Stefanów, Karpin, Wardzyń, Kotliny, Wola Rakowa, Kurowice, Wygoda i Leśne Odpadki.

Obszar gminy Brójce wynosi 6 955 ha. W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 5 949 ha , co stanowi ok. 86,2 % ogólnej powierzchni gminy.

Lesistość obszaru jest bardzo mała i wynosi ok. 6,4 %. Na terenie gminy brak jest większych kompleksów leśnych. Pozostałe tereny zajmują 7,4 % powierzchni gminy.

### Ludność

Obszar gminy zamieszkiwało na koniec 2001 r. 5 138 osób, w tym 2 560 mężczyzn i 2 578 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny wzrost liczby mieszkańców z tendencją do spadku w ostatnim roku (wg danych WUS w Łodzi).

Tabela 1. Podstawowe dane o ludności gminy Brójce

| Ludność na terenie gminy Brójce | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 5 073 | 5 111 | 5 120 | 5 138 |

Zmiany zachodzące w rozwoju ludności gminy są następstwem dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji do 2001 r.

Gęstość zaludnienia w gminie wyniosła w 2001 roku 74 mieszkańców/1 km2 stosunkowo niewielka w porównaniu ze średnią dla powiatu.

### Rzeźba terenu

Obszar gminy jest płaską równiną akumulacyjną opadającą ku południu i południowemu zachodowi, przeciętą paroma ciekami wodnymi, w tym większymi rzekami: Miazgą i  Nerem. To powoduje, że doliny rzek są na ogół słabo zaznaczone, stoki dość płaskie i szerokie, a krawędzie dolin niewyraźne.

Większą krajobrazowość - szczególnie w dolinie Miazgi - przydaje tylko zieleń wysoka, rozmieszczona tam w dużej ilości.

Brak zaburzeń glacitektonicznych nie urozmaica monotonnej rzeźby obszaru (deniwelacje rzędu 20 m), tylko na południowym zachodzie gminy pagórki kemowe częściowo zalesione i wznoszące się 10 - 15 m powyżej otaczającego terenu.

### Budowa geologiczna

W gminie Brójce dominują mezozoiczne skały osadowe okresu kredowego (kreda dolna i górna), która jest nośnikiem znacznego w rejonie łódzkim zbiornika wód podziemnych, od szeregu lat otoczonego ochroną i znacznymi obostrzeniami w ewentualnym poborze wody.

Utworów młodszych, trzeciorzędowych, w wielu rejonach gminy brak i na utworach kredowych zalega bezpośrednio gruba (znacznie grubsze niż na północy województwa) warstwa materiałów jeszcze młodszego, kenozoicznego, związanego z wkroczeniem na ten teren lądolodu skandynawskiego. Materiał ten to głównie luźne żwiry, piaski, mułki iły oraz gliny morenowe o różnym stopniu zapiaszczenia. Na terenie gminy nie obserwuje się, tak charakterystycznych dla środkowych rejonów województwa, zmienności grubości warstw utworów lodowcowych i zaburzeń sedymentacyjnych związanych z naciskiem lodowca (wypiętrzenia utworów starszych, młodsze głębiej).

Charakterystyczny na południu województwa jest jednolity, gruby płaszcz utworów gliniasto - piaszczystych z przewagą glin, bez przemieszczenia tektonicznego, co wskazuje ze genetycznie jest to morena denna.

Utwory gliniaste urozmaicone są w rejonie południowo-zachodnim gminy licznymi płatami żwirowo-piaszczystymi (kemy). Brak jest w gminie przykładów typowych wydm, które gdzie indziej w województwie rozwinęły  się na szerszą skalę, w wyniku sprzyjających warunków wietrznych powstałych u schyłku zlodowacenia.

Najmłodszym utworem, także współczesnym, są  aluwia rzeczne występujące wzdłuż cieków i obejmujące materiał żwirowo-piaszczysto-mułowy z utworami organicznymi i często torfami.

### Gleby, surowce mineralne

Na podłożu gliniasto-piaszczystym wytworzyły się głównie typy gleb: bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne. Środkową i zachodnią cześć gminy zajmują gleby bielicowe wytworzone na glinie, o na ogół dobrych warunkach nawilgocenia, klasy bonitacyjnej III - IV, zaliczane przeważnie do kompleksu przydatności rolniczej 4 i 5 jako kompleks żytni dobry i bardzo dobry, we fragmentach w części środkowej gminy spotykamy także kompleks pszenny - dobry.

Generalnie natomiast wschodnie rejony gminy (od drogi z Bukowca do Kotlin) zbudowane z piasków wodnolodowcowych, są bazą dla gleb o typie gleb brunatnych w kompleksie żytnim słabym i najsłabszym.

Dość zmienne warunki, z przewaga jednak gleb słabszych, panują w części południowo-zachodniej gminy, gdzie zaznacza się duży udział piasków kemowych. Odnotowuje się przykłady kompleksów od najsłabszych żytnich do bardzo dobrych żytnich, na obu ww. głównych typach gleb.

W gminie istnieją 2 złoża kruszywa naturalnego:

- złoże w Bukowcu o zasobach 131.000 ton

- złoże w Kurowicach o zasobach 99.000 ton

Są to wiec zasoby niewielkie, nie mające istotnego znaczenia, oba pola nie są zresztą eksploatowane.

### Klimat

Gmina Brójce leży, wg podziału Gumińskiego, w obrębie łódzkiej dzielnicy klimatycznej.

Suma opadów rocznych wynosi ok. 600 mm, a najwyższe opady występują w lipcu – ok. 90 mm, najniższe w lutym – ok. 28 mm.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,6°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca, którym jest styczeń, wynosi –3,6°C, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca lipca wynosi 18,9°C. Roczna amplituda temperatur wynosi ok. 22,5°C. Na terenie gminy notuje się od 30 do 50 dni mroźnych oraz od 100 do 118 dni z przymrozkami. Czas trwania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210-227 dni.

Przeważają wiatry zachodnie oraz północno i południowo zachodnie.

Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w rejonie bezpośredniego oddziaływania niewielkich kompleksów leśnych oraz na polanach śródleśnych. Niekorzystne warunki posiadają dna dolinne rzek i zagłębień bezodpływowych oraz tereny trwale nadmiernie uwilgocone.

Ogólnie gmina posiada dobre warunki aerosanitarne, występują jednak rejony o znacznym zanieczyszczeniu powietrza. Zanieczyszczenie to jest spowodowane głównie przez spalanie paliw konwencjonalnych w paleniskach domowych oraz dość częste przypadki spalania odpadów (w tym opon samochodowych).

### Hydrografia i hydrogeologia

Przez obszar gminy przebiega dział wodny I rzędu między dorzeczami Wisły (Miazgi) i Odry (Neru) oraz dział wodny IV rzędu między zlewnią rzeki Miazgi i Wolbórki. Ma to swoje odbicie w ukształtowanym systemie dolin i rowów odwadniających, wyznaczających w naturalny sposób kierunki spływu ścieków i wód opadowych.

Obszar odwadniają dwie duże rzeki z dopływami: Ner na północnym zachodzie i Miazga na wschodzie. W przypadku Neru jest to początkowy odcinek spływu wody, Miazgi - bieg  środkowy.

Nie wszystkie z lewo- i prawobrzeżnych dopływów rzek głównych charakteryzują się stałym przepływem wody. Ich zasobność uzależniona jest zarówno od warunków zewnętrznych (warunki pogodowe, przepuszczalność gruntu) jak i - a może przede wszystkim - od zasilania wgłębnego.

Czystość wód w obu głównych rzekach jest pozaklasowa, w perspektywie ma osiągnąć II klasę czystości.

Wydajność źródeł i przepływy w rzekach są małe, jednakże Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego przewiduje budowę następujących zbiorników wodnych w gminie Brójce.

Tabela 2. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Brójce

| Nazwa obiektu | Wieś | Ciek | Zlewnia | Pow. Zalewu [ha] | Śr. Głębokość [m] | Retencja [tys m3] | Wartość [zł] | modernizacja | Funkcje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona powodziowa | hodowla ryb | rekreacja | nawadnianie |
| Wardzyń | Wardzyń | - | Rów mel. | 0,10 | 4,50 | 4,50 | Brak danych | * | * |  |  |  |
| Pałczew | Pałczew | - | Rów mel. | 0,3 | 2,90 | 8,80 |  | * |  | * |  |  |
| Giemzów | Giemzówek | - | Miazga | 0,30 | 1,70 | 5,20 |  | * | * |  |  |  |
| Giemzówek I | Giemzówek | - | Miazga | 1,50 | 1,20 | 18,00 |  |  | * |  |  |  |
| Sadowisk | Kotliny | Miazga | Miazga | 3,50 | 1,44 | 40,40 |  |  |  |  |  |  |
| Misiak | Karpin | Miazga | Miazga | 4,00 | 1,50 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego, WZMiUW, Łódź

Przez teren gminy przebiegają zasięgi użytkowych poziomów wodonośnych w utworach dolnej i górnej kredy (wg. A. Kleczkowskiego główny zbiornik wód podziemnych GZWP-401 "Niecka  Łódzka").

Strefa wodonośna układa się od Wiskitna przez Leśne Odpadki, Kurowice po Kotliny i jest uznawana za obszar najwyższej ochrony wód kredowych (ONO).  Obszar na południe od tej strefy podlega wysokiej ochronie wód (OWO).

Wody kredowe występują na głębokości 80 - 100 m i są przedzielone prawie w całej gminie ok. 10 m nadkładem trzeciorzędowym iłów oddzielających je od poziomów czwartorzędowych.,

Możliwe jest przesączanie wód mimo słabej przepuszczalności utworów. Można mieć zatem obawy o zanieczyszczenie wód tego zbiornika, dlatego w obszarze ONO obowiązywać winien absolutny zakaz lokalizacji obiektów mogących naruszać stan czystości wód czwartorzędowych do głębnych wód kredowych, w tym:

- wysypisk odpadów,

- mogielników środków ochrony roślin,

- dużych stacji przeładunkowych paliw płynnych.

Na obszarze wysokiej ochrony OWO można dopuszczać funkcje uciążliwe, pod warunkiem realizacji stosownych zabezpieczeń uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń do wód.

Wody kredowe pozostają pod ścisłą ochroną i kontrolą. Jedyną studnią pobierającą w gminie wodę z górnej kredy jest ujęcie w Stefanowie. Pobór wody jest nieduży.

Nie obserwuje się ostatnio obniżenia zwierciadła, istnieje zresztą stały monitoring wód, zlecany przez Wydział Ochrony Środowiska.

Podstawowym poziomem wodonośnymi, pokrywającymi zapotrzebowanie gminy w wodę są poziomy czwartorzędowe. Korzystna budowa geologiczna i przemienność niezaburzonych warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, stwarza dogodne warunki do gromadzenia się wody i dość dużej zasobności zbiorników. Wahanie poziomów wodonośnych, szczególnie wód płytszych zależne są  co prawda od warunków pogodowych, ale stwierdzone kontakty hydrauliczne między różnymi poziomami tworzą pewną stabilność poziomów użytkowych.

Poziomów wód czwartorzędowych jest kilka, te głębsze, na kilkudziesięciu metrach są poziomami śródglinnymi i są pod naporem, wydostając się na powierzchnię (jak obserwuje się to na przykładzie źródeł w Wardzyniu).

Wody są dobrej jakości, szczególnie te z głębszych poziomów wykazują duże podobieństwo do wód kredowych. Te z poziomów płytszych (wody gruntowe) cechują się dużą zawartością jonów żelaza i wymagają uzdatniania.

### Szata roślinna

Na terenie gminy jest niewiele obszarów zieleni wysokiej. Zieleń występuje głównie w południowo - zachodniej części gminy oraz w dolinach rzek Neru i Miazgi. Pozostały obszar jest prawie bezleśny. Dominującym drzewostanem jest sosna z domieszka brzozy, a w dolinach rzek olcha czarna z topolą w dnie rzek i sosna z brzozą na stokach.

Powszechnym jest siedlisko boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Istniejące lasy stanowią typowy przykład zalesiania najsłabszych nieopłacalnych gruntów rolnych, stąd wiek drzewostanu jest młody - przeważnie do 40 lat. Duży jest udział lasów o wieku do 20 lat, co świadczy, iż proces zalesiania obszaru odbywa się na większą skalę w ostatnim okresie. Poza pojedynczymi cennymi egzemplarzami drzewostanu i wartościowym starym zespołem lipowo - klonowym w parku wiejskim w Giemzowie nie ma na terenie gminy obszarów leśnych o wartościowym, zróżnicowanym gatunkowo i wiekowo drzewostanie.

### Formy ochrony przyrody

W gminie istnieje kilkanaście cennych okazów drzewostanu różnorodnych rodzajów i gatunków: łącznie 16 drzew. Jako pomniki przyrody ustanowione zostały Zarządzeniem nr 8/90 Prezydenta m. Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. Rozporządzeniem nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r.

Na terenie gminy Brójce istnieją tylko fragmenty obszarów krajobrazu chronionego - jest to przygraniczny z gminą Andrespol fragment Bukowca.

Przez teren gminy przebiegają dwa główne systemy dolinne: rzeki Ner i rzeki Miazgi, oraz kilka mniejszych związanych z dopływami, są to:

- w systemie Neru, dolina lewobrzeżnego cieku z Wiśniowej Góry,

- w systemie Miazgi, dolina prawobrzeżnego cieku z Wygody oraz na południu dolinka lewobrzeżnego dopływu Wolbórki.

Jako formy geomorfologiczne oraz element krajobrazu przyrodniczego najważniejsze są doliny główne. Strefa ochronna obejmuje dno doliny oraz częściowo przydenne rejony stoków z terasami zalewowymi oraz nad zalewowymi.

W gminie Brójce strefa ochronna doliny wyznaczona została dla:

- doliny Miazgi 300 m,

- doliny Neru - 200 m,

- doliny cieku z Wygody - 50 do 150 m,

- innych dolin - 50 - 100 m.

W przypadku gminy Brójce wydzielono ponadto dwa obszary użytków ekologicznych. Pierwszy w Woli Rakowej, związany z małym ciekiem wodnym płynącym obecnie okresowo na południe przez Wardzyń do Wolbórki, drugi to duży obszar dolinny na południe od Wardzynia, rejon zawodniony z liczną zielenią, stanowiący pole źródliskowe zasilające rzekę Wolbórkę. Na obszarze tym występują liczne źródła wody czwartorzędowej, pochodzącej z głębszych poziomów śródglinnych. Wody te są pod naporem, stąd ich zwierciadło osiąga poziom pierwszego horyzontu wód gruntowych, znajdujących się tu prawie na powierzchni. Należy sądzić zatem, że wszystkie horyzonty wód czwartorzędowych i te wgłębne i te przypowierzchniowe mają związek hydrauliczny.

Obszar przyrodniczy w Woli Rakowej jest podobny do ww. rejonu Wardzynia. Stanowi go fragment dolinki okresowo płynącego cieku w kierunku Wardzynia i doliny Wolbórki.

Wskutek dość intensywnej urbanizacji, dolinka została częściowo zniszczona, spływ wody zahamowany i dopiero od  Wardzynia ciek ma stały odpływ.  Świadczy to o jego wgłębnym zasilaniu.

### Infrastruktura drogowa

System komunikacyjny gminy w stanie istniejącym oparty jest głównie na układzie drogowym, który stanowią drogi krajowe o znaczeniu regionalnym, drogi wojewódzkie, drogi gminne oraz lokalne i dojazdowe.

Drogi wojewódzkie to:

- Droga Nr 713 o relacji Łódź - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki, o znaczeniu regionalnym, posiada IV klasę techniczną z nawierzchnią asfaltową.

- Droga Nr 714  o relacji Pabianice - Rzgów – Kurowice, posiada III klasę techniczną z nawierzchnią asfaltową.

Drogi powiatowe to:

- Droga Nr 24 156 o relacji Wola Rakowa - Stróża - Andrespol - Bedoń - Brzeziny, V klasa techniczna, nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,5 - 6,0 m.

- - Droga Nr 24 158  o relacji  Łódź  - Wiskitno  - Wola Rakowa,   V klasa techniczna, nawierzchnia asfaltowa o szer. 7,0 m.

- Droga Nr 24 159  o relacji Kraszew - Bukowiec - Brójce - Dalików, nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 - 5,5 m.

- Droga Nr 24 160  o relacji Karpin – Borowo - Brzeziny,  nawierzchnia  asfaltowa o szer. 5,5 m.

- Droga Nr 24 161  o relacji Kurowice -  Dalików, nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m.

- Droga Nr 24 162  o relacji Kurowice - Kotlinki - Zamość, nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,0 - 5,0 m i odcinkowo żwirowo - tłuczeniowej o szer. 6,0 m .

- Droga Nr 24 163  o relacji Wola Rakowa - Pałczew, V klasa techniczna, nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 - 6,0 m.

- Droga Nr 24 164  o relacji Pałczew - Wardzyn, nawierzchnia asfaltowa o szer. 4,5 - 5,5 m.

- Droga Nr 24 165  o relacji Wola Rakowa - Romanów - Tuszyn, V klasa techniczna, nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m.

- Droga Nr 24 166  o relacji Stefanów - Kalinko, nawierzchnia asfaltowa o szer. 5,0 m.

- Droga Nr 24 218  o relacji Wola Kutowa - Modlica, nawierzchnia gruntowo-żwirowa o szer. 5,0 m.

Pozostałe drogi włączone do układu to drogi gminne stanowiące ważniejsze powiązania funkcjonalne w obrębie gminy oraz drogi lokalne dojazdowe, pozwalające na bezpośrednią obsługę istniejącego zagospodarowania.

Stan techniczny układu drogowego należy zaliczyć do średnich z uwagi na:

- stopień zniszczenia istniejących nawierzchni asfaltowych, zarówno dróg krajowych, jak i wojewódzkich,

- istniejące niepełne parametry techniczne wymagane dla poszczególnych klas dróg,

- drogi gminne w większości mają nawierzchnie ulepszone.

Obszar gminy obsługiwany jest komunikacją autobusową PKS, która przebiega drogami wojewódzkimi oraz niektórymi drogami powiatowymi (Nr 24158, 24159, 24163, 24164) oraz linią autobusową lokalną, utrzymywaną ze środków własnych Urzędu Gminy.

### Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie gminy w wodę oparte jest o wody podziemne, ujmowane za pośrednictwem studni głębinowych z czwartorzędowych i kredowych utworów wodonośnych i dostarczane odbiorcom siecią wodociągów wiejskich.

W obsłudze gminy bierze udział 8 systemów wodociągów grupowych, dla których źródłem wody są ujęcia wykonane we wsiach: Stefanów, Bukowiec, Wola Rakowa, Brójce, Kurowice, Kotliny, Wardzyń i Pałczew oraz 2 wodociągi spoza obszaru gminy, w tym:

- wodociąg "Kalinko" w gminie Rzgów, z którego korzystają mieszkańcy wsi Przypusta i Giemzówek,

- wodociąg "Kraszew" w gminie Andrespol, obsługujący część wsi Bukowiec.

Na bazie ujęć głębinowych zrealizowane zostały stacje uzdatniania wody.

Z wody wodociągowej korzysta blisko 100% mieszkańców oraz większość obiektów usługowych, administracyjnych i użyteczności publicznej.

Przez północne tereny gminy przebiega magistrala wodociągowa Ø 800 mm Tomaszów Maz. - Łódź, stanowi to uwarunkowanie dla urbanizacji. W 16-metrowej strefie ochronnej tej magistrali (po 8 m z każdej strony krawędzi przewodu) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych i trwałych nasadzeń roślin.

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosiła w końcu 2001 roku 78,4 km, lecz brak jest danych dotyczących materiału z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa.

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy brak jest systemu odprowadzania ścieków bytowych a w związku z tym i oczyszczalni tych ścieków. Jedynie we wsi Bukowiec istnieje, na terenie masarni GS, bioblok oczyszczający ścieki wytworzone w procesie produkcyjnym do którego można podłączyć niektóre budynki mieszkalne i usługowe - brak jest jednak pozwolenia wodno-prawnego na eksploatacje tego obiektu.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Na terenie gminy brak jest systemu odprowadzania ścieków bytowych. Wody deszczowe poprzez istniejące rowy odprowadzane są do okolicznych cieków.

W opracowanych dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brójce materiałach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej przewiduje się utworzenie systemu kanalizacji zbiorczej dla niektórych wsi i lokalizacje co najmniej 3 oczyszczalni ścieków we wsiach: Bukowiec, Kurowice i Wola Rakowa oraz rozwiązania lokalne dla potrzeb przewidywanej inwestycji - gospodarka komunalnymi odpadami stałymi we wsi Pałczew-Wardzyn.

Obecnie ścieki bytowe z gospodarstw gromadzone są w przydomowych szambach.

### Zaopatrzenie w gaz

Teren gminy jest w z znacznym stopniu zgazyfikowany, lecz tylko część z gospodarstw domowych z przyczyn ekonomicznych korzysta z gazu do celów grzewczych. Pozostałe budynki korzystają z domowych kotłowni węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

### Gospodarka odpadami

Odpady komunalne są obecnie składowane na wysypisku odpadów przemysłowych dzierżawionym od gminy  przez Zakłady Przemysłu Chemicznego „Anilana” we wsi Pałczew. Natomiast odpady bytowe są utylizowane lub zagospodarowywane w ramach siedlisk.

Aktualnie wywozem odpadów zajmują się 3 firmy, które obsługują ok. 80% mieszkańców gminy.

Sporadycznie ma miejsce nielegalny wywóz odpadów przez mieszkańców do pobliskich lasów bądź rowów przydrożnych, jednak regularnych dzikich wysypisk na terenie gminy nie stwierdzono.

## GMINA TUSZYN

### Położenie i granice

Miasto i gmina Tuszyn położone są w środkowej części województwa, na południe od miasta Łodzi. Graniczy z następującymi gminami: Dłutów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica oraz Brójce, Rzgów i Pabianice. Pod względem położenia geograficznego znajduje się w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Nizin Środkowopolskich, w Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich i Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej.

W skład gminy wchodzi 20 sołectw: Bądzyń, Dylew, Garbów, Głuchów, Górki Duże, Górki Małe, Jutroszew, Kruszów, Mąkoszyn, Modlica, Rydzynki, Syski, Szczukwin, Tuszynek Majoracki, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wodzinek, Wola Kazubowa, Zofiówka i Żeromin.

Obszar gminy Tuszyn wynosi 12 887 ha. W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 8 831 ha , co stanowi ok. 68,5 % ogólnej powierzchni gminy, a lasy 3 090 ha (6,4 % powierzchni gminy). Pozostałe tereny zajmują 7,5 % powierzchni gminy.

### Ludność

Według danych GUS, obszar gminy zamieszkiwało na koniec 2001 roku 11 643 osób, w tym 5 646 mężczyzn i 5 997 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny wzrost liczby mieszkańców (wg danych GUS).

Tabela 3. Podstawowe dane o ludności gminy Tuszyn

| Ludność na terenie gminy Tuszyn | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 11 552 | 11 587 | 11 576 | 11 643 |

Zmiany zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji do 2001 r.

Ogólna liczba ludności gminy stanowi ok. 12,5 % mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Pod względem liczby mieszkańców gmina zajmuje 3 miejsce wśród gmin tego powiatu. 63% ludności gminy mieszka w mieście Tuszynie, a 37% na terenach wiejskich gminy.

Gęstość zaludnienia gminy wynosi ok. 90 osób na 1 km2, co jest wartością \niższą od średniej dla powiatu.

### Rzeźba terenu

Gmina Tuszyn leży w północnej części Wysoczyzny Bełchatowskiej, zajmując jej najwyżej wyniesioną część. Powierzchnię terenu gminy tworzy lekko falista wysoczyzna morenowa położona średnio na wysokości 180-250 m n.p.m. Urozmaicona rzędem pagórków osiągających kulminację w rejonie Górek Dużych (284 m n.p.m.) i Szczukwina. Są to piaszczyste, kopulaste pagórki o wysokościach względnych 10-20 m oraz spadkach 5-10% i powyżej. Wiele z tych pagórków, zwłaszcza tych stanowiących kulminacje terenu, zostało zniszczonych poprzez eksploatację, co przyczyniło się do zubożenia wartości krajobrazowej terenu. Poza pagórkami morenowymi i kemowymi powierzchnię gminy urozmaicają liczne formy eoliczne występujące w północnej części terenu, wykształcone w postaci pagórków lub wałów wydmowych.

Urozmaicenie wprowadzają również doliny cieków, miejscami głęboko wcięte, o stromych stokach. Najwyraźniejszym tego przykładem jest dolina Grabki, w mniejszym stopniu Dobrzynki. Spotyka się również na powierzchni wysoczyzn niewielkie zagłębienia bezodpływowe typu „oczek” lub słabo zarysowane rozległe, wklęsłe obniżenia, na ogół włączone w sieć odpływu powierzchniowego. Taki charakter ma znajdująca się północnej części dolina Wolbórki. Zachodnia część gminy posiada znaczne bardziej urozmaiconą rzeźbę niż wschodnia. Występuje tu szereg terenów o zboczach przekraczających 5%, a tym samym narażonych na erozję. Formy wydmowe z reguły porastają lasy.

### Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym gmina Tuszyn znajduje się na terenie kredowej Niecki Łódzkiej. Powstała ona pod koniec okresu jurajskiego, w fazie największego nasilenia ruchów górotwórczych, jako rozległe obniżenie towarzyszące antyklinalnemu wypiętrzeniu, jakie stanowił ukształtowany na wschód od niej wał środkowopolski. Nieckę budują głównie takie utwory, jak iłowce, mułowce, wapienie, margle, opoki, gezy oraz kreda pisząca.

Na powierzchni gminy występują wyłącznie utwory czwartorzędowe o ogólnej miąższości od 60 do 100 m. Są to utwory akumulacji lodowcowej i wolnolodowcowej, wykształcone głównie w postaci glin piaszczystych, piasków różnoziarnistych, pospółek i żwirów. Obszar Wysoczyzny Bełchatowskiej był zlodowacony dwukrotnie, w czasie zlodowacenia południowopolskiego oraz zlodowacenia środkowopolskiego, podczas którego lądolód dotarł po skraj Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Najbardziej wyrazistą pozostałością zlodowacenia jest wał osadów moreny czołowej przebiegający na linii Tuszyn – Kamieńsk.

Ważny okres kształtowania rzeźby przypada na okres degladacji. Powstają wtedy pagórki kemowe tworzące zwarty ciąg od Czyżemina i Tuszyna po Górki Duże. Na południe od pasa kemów utworzyły się pola sandrowe. Na wyrównanych powierzchniach wysoczyzn ukształtowały się równiny zbudowane z glin moreny dennej. Są one porozcinane pradolinnymi obniżeniami wypełnionymi piaskami i torfami.

W okresie glacjału północnopolskiego rozpoczęła się działalność eoliczna. Śladem tej działalności jest pas wydm występujący w północnej części gminy. Obszar wydmowy jest obecnie porośnięty lasem. Najmłodsze utwory występują na terenie współczesnych dolin rzecznych. Są to mułki, namuły i torfy.

### Gleby, surowce mineralne

Geby w gminie Tuszyn wykształcone zostały na utworach plejstoceńskich i holoceńskich, tzn. na glinach, piaskach i mułkach.

Największą przydatność rolniczą posiadają gleby brunatne wytworzone na glinach. Są to gleby należące do III kl. bonitacyjnej. Występują one w większych skupieniach w okolicach wsi: Kruszów, Szczukwin Gliniany, Mąkoszyn, Jutroszew, Żeromin, Kolonia Górki Małe i Syski.

Dużą przydatnością dla gospodarki rolniczej odznaczają się gleby bielicowe i pseudobielicowe wytworzone z piasków na podłożach zwięźlejszych oraz glin spiaszczonych. Gleby te należą do IV klasy bonitacyjnej. Największe zwarte kompleksy tych gleb występują na południe od Tuszyna i Żeromina oraz w okolicach Garbowa, Szczukwina, Wodzina Prywatnego i Majorackiego, Głuchowa i Górek Dużych.

Najsłabsze gleby znajdują się w zachodniej części gminy w pasie ciągnącym się od Rydzynek na północy po Wolę Kozubową i Dylew na południu oraz na zachód i południe od Górek Dużych i na zachód od Szczukwina Piaskowego.

Bonitacja gleb miasta-gminy Tuszyn w układzie procentowym na tle średniej wojewódzkiej przedstawia się następująco.

Tabela 4. Udział gleb należących do poszczególnych klas bonitacyjnych (średnia dla gminy Tuszyn i województwa)

| Klasy bonitacyjne gleb | Średnia w gminie | Średnia w województwie |
| --- | --- | --- |
| I-II | 14,7% | 18,2% |
| IV | 35,6% | 38,4% |
| V | 27,8% | 30,2% |
| VI,VIz | 21,9% | 16,9% |

Jak widać z zestawienia gleby chronione kl. I-IV zajmują 50,3% terenu gminy.

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 62,3 przy średniej krajowej 66,6.

Biorąc pod uwagę kompleksy glebowe, to kompleks najsłabszy 7 – żytni układa się dwoma równoległymi pasmami: jeden biegnie od Rydzynek po Szczukwin Piaskowy, drugi od Poddębiny po Wodzinek. Kompleks ten występuje także między Syskami a Wodzinem Majorackim. Znajdują się tu gleby nadmiernie przesuszone. Towarzyszy mu kompleks 6 – żytni słaby. Są to tereny preferowane pod zalesienie.

Teren gminy pokryty jest grubą warstwą utworów czwartorzędowych i z tymi utworami związane są surowce mineralne występujące na  terenie gminy. Są to surowce ilaste oraz kruszywo (eksploatowane). Obecnie na terenie gminy znajduje się 21 udokumentowanych złóż surowców naturalnych, z czego 2 to złoża surowców ilastych, a 19 to złoża kruszywa.

### Klimat

Gmina Tuszyn leży, wg podziału Gumińskiego, w obrębie łódzkiej dzielnicy klimatycznej.

Suma opadów rocznych wynosi ok. 600 mm, a najwyższe opady występują w lipcu – ok. 90 mm, najniższe w lutym – ok. 28 mm.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,6°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca, którym jest styczeń, wynosi –3,6°C, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca lipca wynosi 18,9°C. Roczna amplituda temperatur wynosi ok. 22,5°C. Na terenie gminy notuje się od 30 do 50 dni mroźnych oraz od 100 do 118 dni z przymrozkami. Czas trwania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210-227 dni.

Przeważają wiatry zachodnie oraz północno i południowo zachodnie.

Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w rejonie bezpośredniego oddziaływania kompleksów leśnych oraz na polanach śródleśnych. Mniej korzystne warunki posiadają stoki pagórków o dużych spadkach, niekorzystne warunki posiadają dna dolinne rzek i zagłębień bezodpływowych oraz tereny trwale nadmiernie uwilgocone.

Ogólnie gmina posiada dobre warunki aerosanitarne, występują jednak rejony o znacznym zanieczyszczeniu powietrza. Zanieczyszczenie to jest spowodowane przez dwa główne czynniki. Jeden to spalanie paliw konwencjonalnych w paleniskach domowych, drugi to zanieczyszczenia komunikacyjne. Największym rejonem, gdzie występuje zanieczyszczenie powietrza jest miasto Tuszyn, największa zwarta jednostka osadnicza. Największe zanieczyszczenia komunikacyjne występują przy drodze szybkiego ruchu Łódź – Piotrków o bardzo dużym nasileniu ruchu – szczególnie zagrożone zanieczyszczeniem komunikacyjnym od drogi są, oprócz miasta, tereny zabudowy letniskowej w Poddębinie i wschodnia część rezerwatu „Wolbórka”.

### Hydrografia i hydrogeologia

Przez teren gminy, w tym również przez teren miasta, przebiega południkowo, mniej więcej na linii od Poddębiny przez Szczukwin do Mąkoszyna, główny dział wodny – I rzędu – pomiędzy zlewniami Wisły i Odry. W zlewni Odry znajduje się zachodnia i południowa część gminy. Jest ona odwadniana przez rzeki: Dobrzynkę - dopływ Neru - oraz liczne dopływy Grabii.

Dobrzynka ma swoje źródła na wschód od wsi Kolonia Górki Małe na wysokości ok. 250 m n.p.m., gdzie występuje już wyraźnie ukształtowana dolina. Na zachód od wsi dochodzi do niej od południa niewielka sucha dolina, a dalej na zachód kilka innych, wypływających z niewielkich stawków. Znajduje się na niej kilka niewielkich zbiorników wodnych, a szerokość jej dna dolinnego kształtuje się w granicach 100-200 m.

W rejonie Polskiej Woli ma swoje źródła rzeka Dłutówka, dopływ Grabii. W górnym jej biegu znajduje się niewielki zbiornik wodny.

W rejonie Szczukwina i Kolonii Syski bierze początek następny niewielki ciek Mała Widawka. Odwadnia ona południowo-zachodnią część gminy.

W rejonie Sysek, w odległości 1 km od granicy gminy, bierze początek rzeka Grabka, następny dopływ Grabii.

W zlewni Wisły znajduje się północna i wschodnia cześć gminy. Na terenach kompleksów leśnych na północy gminy ma swoje źródła rzeka Wolbórka. Jej teren źródliskowy objęty jest ochroną rezerwatową. Rzeka płynie szeroką, płaską, rozległą i podmokłą doliną z zachodu na wschód, a na całej długości jej biegu znajduje się szereg niewielkich zbiorników wodnych oraz dwa stawy rybne. W rejonie Żeromina wpływa do Wolbórki niewielki ciek, na którym znajduje się drugi kompleks stawów rybnych. Trzeci, duży kompleks stawów rybnych znajduje się na kolejnym dopływie Wolbórki, wypływającym spod Kruszowa. W źródłowym odcinku cieku znajduje się kilka niewielkich zbiorników wodnych.

Dno dolinne rzeki Wolbórki jest płaskie, często podmokłe o zmiennej szerokości od 500 m do ok. 2,0 km.

Mimo dużej ilości cieków teren gminy nie jest bogaty w wodę z uwagi na fakt, że są to źródłowe odcinki rzek prowadzące niewielkie ilości wody.

Rzeki mają wody znacznie zanieczyszczone już prawie od źródeł. Powodem tego jest nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz spływy powierzchniowe wód zanieczyszczonych chemicznie z okolicznych pól. Jednym z ważniejszych źródeł zanieczyszczeń jest Szpital Chorób Płucnych w Tuszynku odprowadzający w niedostateczny sposób oczyszczone ścieki do rzeki Dobrzynki.

Na terenie gminy projektuje się następujące zbiorniki małej retencji

Tabela 5. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Tuszyn

| Nazwa obiektu | Wieś | Ciek | Zlewnia | Pow. Zalewu [ha] | Śr. Głębokość [m] | Retencja [tys m3] | Wartość [tys. zł] | modernizacja | Funkcje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona powodziowa | hodowla ryb | rekreacja | nawadnianie |
| Rydzynki | Rydzynki | Dobrzynka | Ner | 7,00 | 1,50 | 105,00 | 735,00 |  |  |  | * |  |
| Rydzynki | Rydzynki | Dobrzynka | Ner | 2,00 | 1,50 | 30,00 | 210,00 |  | * | * | * |  |
| Młynek I | Tuszyn | Rów mel. | Pilica | 2,57 | 1,17 | 30,00 | 300,00 | * |  | * | * |  |

Źródło: Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego, WZMiUW, Łódź

Gmina Tuszyn leży na terenie głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jest to zbiornik Niecka Łódzka nr 401, szczelinowo-porowy. Poziom wodonośny występuje tu zarówno w utworach dolnej, jak i górnej kredy.

Występujące w jednostkach osadniczych studnie korzystają głównie z poziomów czwartorzędowych. Kształtują się one na różnych głębokościach. W obrębie den dolinnych zwierciadło wody gruntowej związane jest z poziomem wody w rzece i ulega okresowym wahaniom. Wody kształtują się w granicach od 0 do ok. 1 m. Im dalej od rzeki, tym mniejsze jest uzależnienie od stanów wód w rzece. Tereny wysoczyzn zbudowane z utworów przepuszczalnych charakteryzują się ciągłym i głębszym niż 4 m poziomem wód gruntowych. Tam gdzie grunty o trudnej przepuszczalności występują blisko powierzchni ziemi spotyka się również płytko występujący poziom wód gruntowych zwany „wierzchówkami”. Wahania poziomu tych wód uzależnione są głównie od opadów atmosferycznych. W obrębie miasta najbardziej korzystne warunki wodne występują w południowej i południowo-zachodniej części miasta, w obrębie terenów wysoczyznowych.

### Szata roślinna

24,0% powierzchni gminy zajmują lasy i gruntu leśne. Są to przeważnie lasy państwowe występujące w trzech dużych i kilku mniejszych kompleksach. Najwięcej lasów występuje w części północnej gminy. Lasy posiadają urozmaicony drzewostan. Najcenniejsze fragmenty najmniej przekształconej przyrody zostały objęte ochroną rezerwatową w postaci dwóch rezerwatów. Wszystkie kompleksy lasów państwowych zostały objęte ochroną rezerwatową w postaci dwóch rezerwatów. Wszystkie kompleksy lasów państwowych zostały objęte różnymi formami ochrony. Kompleksy leżące w części południowej to lasy uszkodzone przez przemysł. Kompleks znajdujący się na południe od Tuszyna oraz w północnej części gminy to lasy wodoochronne. Ponadto lasy leżące w granicach miasta zostały uznane za cenne fragmenty przyrody, zaś część kompleksu znajdującego się w północno-zachodniej części to lasy doświadczalne. Wszystkie lasy posiadają bardzo duże znaczenie dla środowiska.

Użytki zielone zajmują ok. 10% powierzchni gminy. Największe powierzchnie łąk znajdują się na północ od Tuszyna w dolinie Wolbórki i w dolinach jej dopływów. Mniejszą powierzchnię zajmują łąki w dolinach pozostałych cieków.

Grunty orne zajmują, wraz z sadami, ok. 60% powierzchni gminy. Największe powierzchnie gruntów ornych znajdują się w środkowej części gminy.

### Formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Tuszyn znajdują się następujące obszary i obiekty chronione:

- Rezerwat przyrody „Molenda” utworzony dla zachowania pierwotnego lasu mieszanego.

- Rezerwat „Wolbórka” utworzony dla zachowania fragmentu lasu naturalnego olszowego, źródeł rzeki Wolbórki oraz motyla szlackonia borówkowca będącego reliktem polodowcowym.

- Obszar chronionego krajobrazu „Tuszyńsko-Dłutowski”.

- Liczne pomniki przyrody (ok. 19 drzew).

- Parki zabytkowe: Górki Małe, Kruszów i Żeromin.

### Infrastruktura drogowa

Układ drogowy gminy tworzą drogi publiczne: krajowe, powiatowe i gminne. Ponadto na obszarze gminy występują drogi gospodarcze i obsługujące tereny zabudowy wiejskiej. Na obszarze gminy nie występują drogi wojewódzkie.

- Drogi krajowe.

- odcinek autostrady A-1 – od węzła „Tuszyn” do południowej granicy gminy o długości 17 km (z czego 3,3 km w granicach gminy) stanowiący fragment projektowanej autostrady północ-południe relacji Gdańsk – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Katowice – Cieszyn – granica państwa,

- droga krajowa Nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Głuchów,

- droga krajowa Nr 91 relacji Głuchów – Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Katowice.

- Drogi powiatowe.

Na obszarze gminy funkcjonuje 14 dróg powiatowych o łącznej długości 47,9 km, z czego 23,3 km na obszarze miasta Tuszyn. Wszystkie drogi powiatowe w stosunku do obecnych wymogów technicznych, wzrostu motoryzacji i gabarytów pojazdów, posiadają zbyt niskie parametry i zły stan nawierzchni. Większość dróg posiada zbyt wąskie jezdnie oraz nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym.

- Drogi gminne.

Na obszarze gminy funkcjonuje 17 dróg gminnych o łącznej długości 38,8 km, posiadających zróżnicowane nawierzchnie, tj. bitumiczne, tłuczniowe, żwirowe i gruntowe. Wg danych Urzędu Gminy 39% dróg gminnych posiada jezdnie utwardzone, a w tym niespełna 12 % posiada jezdnie o nawierzchni twardej ulepszonej.

Obsługę komunikacyjną zbiorową gminy w zakresie przewozów osób zapewnia Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz prywatni przewoźnicy.

Mieszkańcy większości wsi położonych na obszarze gminy mają możliwość podróżowania komunikacją zbiorową – wsie generalnie znajdują się przy drogach , które prowadzą linie autobusowe, bądź znajdują się w izochronie dojścia (1,5 km) do przystanku autobusowego.

### Zaopatrzenie w wodę

Mieszkańcy gminy i miasta Tuszyn są zaopatrywani w wodę z istniejących wodociągów komunalnych.

Zaopatrzenie gminy w wodę oparte jest o wody podziemne, ujmowane za pośrednictwem studni głębinowych z czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych utworów wodonośnych.

W obsłudze gminy bierze udział 7 systemów wodociągów grupowych, dla których źródłem wody są ujęcia wykonane w Tuszynie oraz wsiach: Tuszyn Las, Modlica, Niedas, Szczukwin-Gliniany, Górki Duże, oraz Rydzynki.

Na koniec roku 2001 łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 134,8 km. Szacunkowo ocenia się stopień zwodociągowania terenów wiejskich na poziomie 80%.

Przez teren północno-wschodni gminy przebiega rurociąg tranzytowy wody o średnicy 1600 mm z rezerwą terenową na drugi rurociąg, zaopatrujący w wodę mieszkańców Łodzi w ramach Wodociągu Sulejów – Łódź ze Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica.

### Oczyszczalnie ścieków

W mieście Tuszyn, w północno-wschodniej jego części, od 1990 r. pracuje oczyszczalnia ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczna o przepustowości 800 m3/d składająca się z dwóch zespołów biobloków typu WS400. W 1996 r. został wybudowany i oddany do użytku staw biogiczny na terenie oczyszczalni celem polepszenia warunków redukcji związków biogennych.

Własną oczyszczalnię ścieków bilogicznych rozbudowaną do wydajności 350 m3/d posiada również położony w Tuszynie Lesie szpital Gruźlicy i Chorób Płucnych.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

W wiejskich jednostkach osadniczych na terenie gminy nie ma układów kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowo-gospodarcze z budynków indywidualnych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (szamb). Ilość wywożonych ścieków nie odpowiada ilości zużywanej wody. Ścieki są wywożone przez samochody asenizacyjne do punktu zlewnego ścieków sanitarnych na oczyszczalni ścieków w Tuszynie lub zagospodarowywane na terenach rolniczych należących do danego właściciela.

Występują także sporadyczne przypadki odprowadzania ścieków sanitarnych z gospodarstw w sposób niekontrolowany do lokalnych rowów i cieków powierzchniowych, mogące stanowić zagrożenie sanitarne otoczenia.

W Tuszynie istnieje ciąg kanałów sanitarnych pracujących w systemie grawitacyjnym odprowadzający ścieki sanitarne z rejonu centrum oraz terenów mieszkaniowych po stronie wschodniej i północnej części miasta.

Wg danych statystycznych na koniec roku 2001 w gminie Tuszyn ogólna długość przewodów kanalizacyjnych wynosiła 12 km.

Wody deszczowe poprzez istniejące rowy odprowadzane są z terenu gminy do okolicznych cieków.

### Zaopatrzenie w gaz

Przez środkową część gminy Tuszyn na kierunku południe – północ przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski – Łódź. Po stronie wschodniej przebiega tranzytowy gazociąg o średnicy 400 mm, a od strony zachodniej gazociąg o średnicy 200 mm, z którego za pomocą stacji redukcyjno-pomiarowej gazu pierwszego stopnia o przepustowości 1500 Nm3/h dostarczany jest gaz na potrzeby mieszkańców gminy Tuszyn.

Mieszkańcy Tuszyna i Tuszyn Lasu są zaopatrywani w gaz z sieci gazowej niskiego ciśnienia. Z przewodów gazowych średniego ciśnienia są zaopatrywani mieszkańcy Tuszyna Poduchownego, Tuszyna Starościańskiego, Tuszyna Majorackiego oraz Kruszowa.

Na pozostałych terenach gminy mieszkańcy korzystają w swych gospodarstwach z gazu płynnego w butlach.

Teren gminy jest w z znacznym stopniu zgazyfikowany, lecz część gospodarstw domowych z przyczyn ekonomicznych korzysta do celów grzewczych z domowych kotłowni węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

### Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Tuszyn istnieje gminne wysypisko śmieci w Kruszowie o powierzchni działki 6,1 ha z powierzchnią wysypiska 1,4 ha i strefą ochronną określoną na poziomie 250 m. Na jego terenie eksplotaowane są dwie kwatery, z których ostatnio zrealizowana kwatera z wykładziną z kompozytu krzemianowo-popiołowego zabezpiecza przed wnikaniem odcieków z odpadów do gruntu.

Pojemność wysypiska wynosi ok. 85 000 m3 z przewidywanym okresem eksploatacji do roku 2020-2025.

Na terenie gminy ma miejsce nielegalny wywóz odpadów przez mieszkańców do pobliskich lasów bądź rowów przydrożnych. Brak również rozwiniętego systemu segregacji odpadów.

## GMINA NOWOSOLNA

### Położenie i granice

Gmina Nowosolna położona jest we środkowej części województwa łódzkiego, w północnej części powiatu łódzkiego-wschodniego na wschód od miasta Łodzi. Graniczy z następującymi gminami:

- od zachodu z obszarem administracyjnym miasta Łodzi,

- od północy z gminą Stryków,

- od wschodu z gminą Brzeziny,

- od południa z gminą Andrespol.

Teren gminy Nowosolna usytuowany jest w obrębie urozmaiconej rzeźby polodowcowej Wyżyny Łódzkiej. Jest to najbliżej Łodzi położony teren o tak zróżnicowanej rzeźbie terenu. W strefie najwyższych wysokości nachylenia zboczy sięgają do 20%.

Pod względem położenia geograficznego gmina znajduje się w Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Podprowincji Nizin Środkowopolskich, w Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich i Mezoregionie Wysoczyzny Bełchatowskiej.

W skład gminy wchodzi 24 miejscowości tworzących 15 sołectw: Boginia, Borchówka, Borki, Bukowiec, Byszewy, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobieszków, Głogowiec, Grabina, Janów, Kalonka, Kopanka, Ksawerów, Lipiny, Moskwa, Natolin, Niecki, Nowe Skoszewy, Plichtów, Stare Skoszewy, Teolin, Wiączyń Dolny i Wódka.

Obszar gminy Tuszyn obejmuje 5 398 ha. Blisko 54% jej powierzchni zajmuje Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, a prawie 1/3 Las Wiączyński w całości objęty ochroną.

### Ludność

Według danych GUS, obszar gminy zamieszkiwało na koniec 2001 roku 2 746 osób, w tym 1 350 mężczyzn i 1 396 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny wzrost liczby mieszkańców (wg danych GUS).

Tabela 6. Podstawowe dane o ludności gminy Nowosolna

| Ludność na terenie gminy Nowosolna | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 2 603 | 2 624 | 2 705 | 2 746 |

Zmiany zachodzące w rozwoju ludności gminy  są w głównej mierze następstwem dodatniego salda migracji będącego skutkiem osiedlania się na terenach gminy mieszkańców Łodzi.

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 51 osób na 1 km2 i jest to wartość niska w porównaniu do średniej powiatowej.

### Rzeźba terenu

Teren gminy Nowosolna położony jest w obszarze staroglacjalnym zlodowacenia środkowopolskiego, w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Przez obszar gminy przebiega główna krawędź Wyżyny Łódzkiej, na linii Zgierz – Łagiewniki – Dobra – Janów – Plichtów – Brzeziny. Wzdłuż głównej krawędzi Wzniesień Łódzkich przebiega dział wodny zlewni rzek: Moszczenicy z dopływami i Mrożycy – zlewnia rzeki Bzury, Miazgi – zlewnia rzeki Pilicy i Neru – zlewnia Warty. Najwyżej wzniesiony punkt gminy znajduje się na wysokości 273,5 m (m. Dąbrowa), najniżej – 172,7 m (m. Skoszewy – Głąbie). W dolinie płynie rzeka Moszczenica, którą zasilają strumienie i cieki wodne wypływające ze zboczy w rejonie miejscowości: Borki, Byszewy i Boginia.

Z punktu widzenia cech krajobrazowo-przyrodniczych krawędź Wzniesień Łódzkich dzieli gminę na:

- cześć północną – o dużym zróżnicowaniu konfiguracyjnym i morfologicznym, o stosunkowo bogatej rzeźbie terenu,

- część południową – równinną powierzchnię sandrową o rzeźbie uformowanej wielkimi ilościami materiału piaszczystego i żwirowego naniesionego przez wody roztopowe z zanikającego lodowca.

### Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym gmina Nowosolna znajduje się na terenie kredowej Niecki Łódzkiej. Powstała ona pod koniec okresu jurajskiego, w fazie największego nasilenia ruchów górotwórczych, jako rozległe obniżenie towarzyszące antyklinalnemu wypiętrzeniu, jakie stanowił ukształtowany na wschód od niej wał środkowopolski. Nieckę budują głównie takie utwory, jak iłowce, mułowce, wapienie, margle, opoki, gezy oraz kreda pisząca.

### Gleby, surowce mineralne

Teren gminy Nowosolna charakteryzuje się słabą jakością gleb. Są to głównie gleby bielicowe i brunatne wytworzone na bazie piasków i żwirów, pozbawione składników pokarmowych. Przeważają gleby o klasie bonitacyjnej V (ok. 43% użytków rolnych) i VI (ok. 41% użytków), żytnio-ziemniaczane. Gleby chronione (w IV klasie) występują głównie w części południowo-wschodniej. Najsłabsze grunty orne występują w części północno-zachodniej: wykazują duże niedoboru wilgoci w okresie wegetacji roślin.

Do surowców mineralnych występujących na terenie gminy należą złoża kopalin pospolitych – piaski, żwiry (trzy udokumentowane złoża na terenie wsi Byszewy i Bogini), zaliczane do grupy surowców skalnych złoża kruszywa – piaski i żwiry oraz złoża surowców ilastych i ceramiki budowlanej – gliny, mułki i iły. Złoża te nie są obecnie eksploatowane.

### Klimat

Obszar gminy, zgodnie z podziałem W. Wiszniewskiego i W. Chełmońskiego, leży w Łódzko-Wieluńskim regionie klimatycznym.

Ze względu na niewielkie urozmaicenie terenu klimat jest stosunkowo jednolity na całej powierzchni gminy. Średnie roczne temperatury mieszczą się w przedziale 7,5 – 8°C, przy czym średnia temperatura półrocza chłodnego waha się w granicach 0,5 - 1°C, zaś półrocza ciepłego w granicach 14 – 14,5°C. Zima jest łagodna, w najzimniejszym miesiącu styczniu rzadko notuje się temperatury poniżej -25°C, częste są jednak dni z mrozem i przymrozki.

Okres wegetacyjny określany występowaniem średniej temperatury powyżej 5°C trwa długo – przeszło 215 dni.

Dni gorące pojawiają się już w końcu kwietnia i są notowane do końca września. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień.

Doliny rzeczne stanowią typowe miejsca akumulacji chłodnego powietrza spływającego z terenów wyżej położonych.

Zachmurzenie nie wykazuje większego zróżnicowania na obszarze gminy i jest charakterystyczne dla całego regionu. Wysokie są natomiast opady. Wiąże się to z położeniem na Wzniesieniach Łódzkich, które otrzymują o kilka (niekiedy kilkanaście) procent opadów więcej niż tereny je otaczające. Średnio w roku spada tutaj 650 mm deszczu, najwięcej (powyżej 50 mm miesięcznie) w kwietniu, maju i wrześniu.

Opady półrocza zimowego stanowią 39% sumy rocznej. Opad stały to około 12 – 14% całości, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 – 70 dni w roku.

Na terenie gminy Nowosolna przeważają wiatry zachodnie, często także południowo-wschodnie. Panują tu dobre warunki tzw. „ciszy cyrkulacyjnej”. Jedynym kierunkiem wzmożonych nawietrzeń wobec przewagi cyrkulacji zachodniej jest kierunek od Łodzi. Istnieje więc tu potencjalne zagrożenie przemieszczania się zanieczyszczeń aerosanitarnych oraz hałasu z Łodzi.

### Hydrografia i hydrogeologia

Gmina pozbawiona jest dużych zbiorników wodnych. Znajduje się tutaj łącznie 8 niewielkich zbiorników utworzonych w oparciu o rzeki Moszczenicę, Mrożycę i Miazgę.

Na terenie gminy projektuje się następujące zbiorniki małej retencji

Tabela 7. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Nowosolna

| Nazwa obiektu | Wieś | Ciek | Zlewnia | Pow. Zalewu [ha] | Śr. Głębokość [m] | Retencja [tys m3] | Wartość [tys. zł] | modernizacja | Funkcje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona powodziowa | hodowla ryb | rekreacja | nawadnianie |
| Byszewy | Byszewy | Moszczenica | Moszczenica | 0,50 | 1,20 | 6,20 |  |  |  |  |  |  |
| Wiączyń | Wiączyń | Miazga | Wolbórka | 1,50 | 1,20 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Plichtów | Plichtów | Rów mel. | Miazga | 1,50 | 1,20 | 18,00 |  | * |  |  |  |  |
| Laski | Laski | Rów mel. | Moszczenica | 1,50 | 1,20 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Skoszewy | Skoszewy | Rów mel. | Moszczenica | 1,70 | 1,60 | 30,60 |  |  | * | * |  |  |
| Głąbie | Głąbie | Moszczenica | Moszczenica | 1,70 | 1,60 | 30,60 |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego, WZMiUW, Łódź

Na terenie gminy istnieją 3 zbiorniki wód podziemnych: zbiornik „Koluszki – Tomaszów”, „Stryków” i „Brzeziny – Lipce Reymontowskie”. Jakość zwykłych wód podziemnych w 1999 r. należała do klasy Ia – bez przekroczeń dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń, nadająca się do celów pitnych bez uzdatniania.

### Szata roślinna

23,8% powierzchni gminy zajmują lasy i zadrzewienia, a 69,6% użytki rolne. W jej części południowej znajduje się rozległy kompleks leśny o powierzchni ok. 980 ha. W północnej części Lasu Wiączyńskiego na obszarze 8,29 ha utworzono w 1958 r. Rezerwat Przyrody z siedemnastoma starymi bukami liczącymi 300 lat, jaworami, jodłami i modrzewiami (4 kilometrowy szpaler modrzewi). W lesie występuje ponadto grab zwyczajny, dąb szypułkowy i inne.

Prawie 54% powierzchni gminy zajmuje utworzony w 1996 roku Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). Flora parku jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Swoje stanowiska ma tu wiele interesujących, rzadkich regionalnie gatunków. Z pośród roślin chronionych na terenie PKWŁ występują m.in.: lilia złotogłów, pełnik europejski, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, widłaki i pięć gatunków storczyków.

### Formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Nowosolna znajdują się następujące obszary i obiekty chronione:

- Lasy ochronne

- Las Wiączyński o powierzchni 980 ha,

- enklawy lasów ochronnych zgrupowane w rejonach wsi Kopanka, Grabina i Borchówka.

- Rezerwaty przyrody

- Rezerwat Bukowy „Wiączyń” o powierzchni 8,29 ha, położony w północnej części Lasu Wiączyńskiego.

- Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich o powierzchni całkowitej 107,5 km2, z czego prawie 29 km2 na terenie gminy Nowosolna. W obrębie Parku i na terenie gminy wyróżniono ponadto kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych oraz złóż surowcowych, które są postulowane do objęcia różnymi formami ochrony, m.in. są to:

- Źródła Moszczenicy im. Jarosława Iwaszkiewicza,

- Parów Kalonka,

- Wzgórze 284 koło Dąbrowy,

- Ostaniec denudacyjny Janów,

- Stanowisko denudacyjne wyrobiska żwiru,

- Głazy narzutowe o wyróżniających się rozmiarach,

- Złoża surowcowe (żwiry, piaski) w Byszewach i Bogini.

- 16 udokumentowanych pomników przyrody,

- Park wiejski w Byszewach,

- Obszary Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

### Infrastruktura drogowa

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 72 (4,4 km) relacji Łódź-Brzeziny-Rawa Mazowiecka oraz pięć dróg powiatowych o łącznej długości 17,5 km.

83,4% dróg powiatowych posiada nawierzchnię bitumiczną, wymagają one jednak modernizacji.

Drogi gminne rozciągają się na łącznej długości 77,6 km, z czego tylko 21,6 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej. W miejscowościach takich jak Bukowiec, Dąbrówka, Głogowiec czy Wódka nie ma ani jednej drogi o nawierzchni bitumicznej.

Przez teren gminy przebiegać ma też autostrada A-1 północ - południe, z której, we wsi Natolin projektowany jest zjazd do w/w drogi 72.

Mieszkańcy Gminy Nowosolna mają zapewniony transport do Łodzi i Brzezin, regularną komunikacją PKS Brzeziny, PKS Łódź, oraz prywatnymi busami. W części gminy funkcjonuje komunikacja MPK (do Kalonki, Kopanki, Wiączynia Dolnego, Natolina). Ze względu na niezadowalające połączenia komunikacji publicznej (wynikające np. z niemożności dojazdu autobusu z powodu zbyt wąskiej i złej nawierzchni drogi) mieszkańcy zmuszeni są często dochodzić do oddalonych o kilka kilometrów przystanków bądź do korzystania z prywatnych aut.

### Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest na terenie gminy Nowosolna głównie z ujęć głębinowych za pośrednictwem stacji wodociągowych Byszewy, Dąbrowa, Natolin, Teolin, Dobieszków, Lipiny, a następnie grupowych lub lokalnych sieci wodociągowych.

Zwodociągowanie gminy wynosi niemal 100%, problemem jest jednak jakość rur wodociągowych budowanych z azbestu, co wymusza konieczność ich wymiany.

Wysoki wskaźnik zużycia wody na 1 mieszkańca – prawie 60 m3 (dane z roku 2000) sytuuje gminę na pierwszym miejscu w powiecie. Fakt ten może wynikać z wzrastającej liczby niezameldowanych mieszkańców.

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy Nowosolna nie istnieje obecnie zbiorcza oczyszczalnia ścieków. Planuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z części do oczyszczalni w Łodzi. Dotyczy to zwłaszcza ścieków z miejscowości Wiączyń Stary, Lipiny, Moskwa, Natolin i Teolin. W miejscowościach o rozproszonej zabudowie przewiduje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Problem kanalizacji jest na terenie gminy rozwiązany jedynie częściowo. Tylko na obszarze strefy urbanizacyjnej na trasie Nowosolna – Goś – Natolin zlokalizowana jest kanalizacja. Domostwa usytuowane na terenach wszystkich miejscowości gminy posiadają zwykle zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Mieszkańcy, z uwagi na wysokie koszty rozliczania oraz niską świadomość ekologiczną, nie są zainteresowani podłączeniem do wspólnej sieci kanalizacyjnej.  Na terenie gminy występują przypadki wywożenia ścieków sanitarnych z gospodarstw w sposób niekontrolowany na lokalne łąki i do lasów, co stanowi zagrożenie sanitarne dla otoczenia.

### Zaopatrzenie w gaz

Teren gminy jest zgazyfikowany w ok. 90%, lecz część z gospodarstw domowych z przyczyn ekonomicznych korzysta do celów grzewczych z domowych kotłowni węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

Jako podstawowe źródło zasilania gminy wyznaczono stację redukcyjno-pomiarową pierwszego stopnia "Brzezińska" w Łodzi, z której za pośrednictwem sieci średnioprężnej zaopatrywani są indywidualni odbiorcy.

### Gospodarka odpadami

Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden system gospodarowania odpadami. Jedynie w nielicznych miejscowościach został zorganizowany wywóz śmieci. Znaczna część mieszkańców gminy nie korzysta z usług firm wywożących śmieci usiłując pozbywać się odpadów samodzielnie, tj. wywożąc śmieci w workach do publicznych śmietników, np. na teren Łodzi, lub paląc śmieci w domowych kotłowniach. Odpady, których nie da się spalić, są często zakopywane w dołach w pobliżu domostw. Problemem są również dzikie wysypiska, których na terenie gminy jest ok. 11.

Selektywna zbiórka odpadów ma miejsce tylko przed szkołami, w planach jest jednak opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych.

## GMINA ANDRESPOL

### Położenie i granice

Miasto i gmina Andrespol położone są w środkowej części województwa, na południowy wschód od miasta Łodzi. Od północy graniczy z gminami Nowosolna i Brzeziny, od wschodu z gminą Koluszki, a od południa z gminą Brójce.

Pod względem położenia geograficznego gmina Andrespol znajduje się w Mezoregionie Wzniesień Łódzkich należącym do Wzniesień Południowomazowieckich (wg podziału J. Kondrackiego).

W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Andrespol, Bedoń Wieś, Bedoń Przykościelny, Janówka, Justynów, Kraszew, Nowy Bedoń, Stróża i Wiśniowa Góra.

Obszar gminy Andrespol wynosi 2 377 ha, co stawia ją na przedostatnim miejscu w województwie.

W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 1 373 ha, co stanowi ok. 57,8 % ogólnej powierzchni gminy, lasy i zadrzewienia 582 ha (6,4 % powierzchni gminy), a tereny zainwestowane – 386 ha (16,2% powierzchni gminy). Pozostałe tereny zajmują 1,5 % powierzchni gminy.

### Ludność

Według danych GUS, obszar gminy zamieszkiwało na koniec 2001 roku 11 058 osób, w tym 5 286 mężczyzn i 5 772 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny wzrost liczby mieszkańców (wg danych GUS).

Tabela 8. podstawowe dane o ludności gminy Andrespol

| Ludność na terenie gminy Andrespol | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 10 631 | 10 753 | 10 833 | 11 058 |

Zmiany zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji do 2001 r.

Ogólna liczba ludności gminy stanowi ok. 11,9% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.

Gęstość zaludnienia gminy wynosi ok. 465 osób na 1 km2 i jest znacznie wyższa od średniej dla powiatu.

### Rzeźba terenu

Gmina Andrespol leży w obszarze staroglacjalnym zlodowacenia środkowopolskiego w strefie równinnej powierzchni sandrowej z wychodniami starszych osadów równinnej wysoczyzny morenowej.

Obszar gminy stanowi południowe przedpole charakterystycznej w rejonie Łodzi strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Na południe od strefy spiętrzeń krawędzi Wzniesień Łódzkich rozciąga się obszar potężnego zasypania piaszczystego o dużej monotonii budowy geologicznej (sedymentacja warstwowa). Pola zbudowane z warstwowanych piasków i żwirów (sandry) są charakterystyczne dla większości obszaru gminy i jej okolic.

Teren gminy Andrespol jest mało urozmaicony topograficznie. Na jej obszarze można wyróżnić trzy strefy:

- wysoczyznę plejstoceńską,

- dolinę rzeki Miazgi,

- boczne, suche dolinki.

Oś gminy, o przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód, stanowi dolina Miazgi, której dno w obrębie gminy znajduje się na wysokości ok. 202 m n.p.m. Najniżej położona jest południowo-zachodnia i środkowa część gminy, gdzie teren gwałtownie opada ku dolinie Miazgi. Ogólnie powierzchnia terenu opada w kierunku południowym.

Dolina Miazgi jest głęboka i szeroka – nieproporcjonalnie do ilości wody prowadzonej przez rzekę, co jest uwarunkowane przeszłością historyczną: w zlodowaceniu środkowopolskim rzeka odprowadzała wody lodowcowe. Pozostałe dolinki mają charakter suchy i łączą się z doliną Miazgi. Wszystkie wypełnione są osadami holoceńskimi.

### Budowa geologiczna

Najstarszymi utworami stwierdzonymi na obszarze gminy są skały mezozoiczne. Powierzchnię obszaru gminy budują wyłącznie osady czwartorzędowe złożone na podłożu jurajskim lub kredowym. Wzdłuż linii Nowosolna – Justynów – Karpin przebiega umowna granica pomiędzy wałem świętokrzysko-kujawskim, a kredową niecką łódzką. Łupki jurajskie tworzą na głębokości 250 m antyklinę justynowską. Ponad utworami jurajskimi zalegają pokłady kredy, których strop znajduje się na głębokości 120 m. Na nich z kolei występują osady trzecio- i czwartorzędowe – są to przeważnie drobne piaski i iły. Miąższość czwartorzędu wynosi do 20 m; są to osady równin denno-morenowych, piaszczysto-żwirowych i częściowo gliny zmułowane naniesione podczas akumulacji wodno-lodowcowej. W dolinie lewego dopływu Miazgi, na terenie dużego kompleksu leśnego występują grunty piaszczyste terasów niższych. Osady czwartorzędowe charakteryzują się dużą zmiennością materiału. Niekiedy na przestrzeni kilku lub kilkunastu metrów, tak w kierunku poziomym jak i pionowym, występuje kilka warstw. W podłożu występują przeważnie osady wodno-lodowcowe oraz znaczne ilości glin zwałowych, piasków i żwirów. Doliny rzeczne wysłane są mułkami i piaskami rzecznymi pochodzenia plejstoceńskiego i holoceńskiego.

### Gleby, surowce mineralne

Powierzchnia glebowa gminy jest ściśle związana z litologią utworów powierzchniowych – z piaszczystym (sandrowym) i miejscowo gliniastym podłożem.

Warstwa glebowa ma grubość do 0,5 m i powstała na glinach lekkich i piaskach słabogliniastych. Dominują dwa rodzaje gleb, a ich podział związany jest z topografią i najmłodszą geologią terenu:

- gleby obszarów równinnych,

- gleby obszarów dolinnych i obniżeń terenu.

Gleby równinne na obszarze gminy pokrywają tereny niezwiązane z doliną rzeki Miazgi oraz z suchymi dolinami będącymi obszarami płytko zalegających wód podziemnych oraz podwyższonej wilgotności gruntu. Są to przede wszystkim gleby pyłowe, bardzo zapiaszczone, podścielone piaskiem lub gliną zwałową.

Gleby dolinne przeważają w dolinie Miazgi i na południu gminy. Są to gleby mułowe i torfowe.

Wszystkie występujące na obszarze gminy Andrespol gleby to typologicznie gleby płowe (pseudobielicowe) oraz brunatne wyługowane. Większość z nich należy do V i VI klasy bonitacyjnej, nieco mniej jest obszarów objętych klasą IVb, znacznie mnie – IVa, IIIb i IIIa. Większość chronionych gleb (klasy III i IV) występuje w rejonie Kraszewa. Gleby lepszych kompleksów nie występują.

Na terenie gminy dominują kompleksy żytnie dobre. Pod lasami przeważa kompleks żytni słaby, fragmentami w samej dolinie Miazgi, w rejonie Andrespola występujące gleby hydrogeniczne tworzą kompleks żytni bardzo dobry.

Gmina Andrespol jest zasobna w surowce udokumentowane. Istniejące złoża gliny zwałowej w Stróży nie są obecnie eksploatowane. Fakt jej występowania stanowił jednak podstawę do jej eksploatowania w przeszłości. Stała się ona przyczyną rozwoju w Andrespolu zakładów ceramicznych.

Istnieją również złoża piasku w Bedoniu Nowym, których eksploatacji się nie przewiduje.

W dolinie Miazgi, w rejonie Bedonia Przykościelnego i Bedonia Wsi eksploatuje się torfy.

### Klimat

Obszar gminy, zgodnie z podziałem W. Wiszniewskiego i W. Chełmońskiego, leży w Łódzko-Wieluńskim regionie klimatycznym.

Ze względu na niewielkie urozmaicenie terenu klimat jest stosunkowo jednolity na całej powierzchni gminy. Średnie roczne temperatury mieszczą się w przedziale 7,5 – 8°C, przy czym średnia temperatura półrocza chłodnego waha się w granicach 0,5 - 1°C, zaś półrocza ciepłego w granicach 14 – 14,5°C. Zima jest łagodna, w najzimniejszym miesiącu styczniu rzadko notuje się temperatury poniżej -25°C, częste są jednak dni z mrozem i przymrozki.

Okres wegetacyjny określany występowaniem średniej temperatury powyżej 5°C trwa długo – przeszło 215 dni.

Dni gorące pojawiają się już w końcu kwietnia i są notowane do końca września. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień.

Doliny rzeczne (dolina Miazgi oraz suche dolinki) stanowią typowe miejsca akumulacji chłodnego powietrza spływającego z terenów wyżej położonych.

Zachmurzenie nie wykazuje większego zróżnicowania na obszarze gminy i jest charakterystyczne dla całego regionu. Wysokie są natomiast opady. Wiąże się to z położeniem na Wzniesieniach Łódzkich, które otrzymują o kilka (niekiedy kilkanaście) procent opadów więcej niż tereny je otaczające. Średnio w roku spada tutaj 650 mm deszczu, najwięcej (powyżej 50 mm miesięcznie) w kwietniu, maju i wrześniu.

Opady półrocza zimowego stanowią 39% sumy rocznej. Opad stały to około 12 – 14% całości, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 – 70 dni w roku.

Na terenie gminy Andrespol przeważają wiatry zachodnie, często także południowo-wschodnie. Panują tu dobre warunki tzw. „ciszy cyrkulacyjnej”. Jedynym kierunkiem wzmożonych nawietrzeń wobec przewagi cyrkulacji zachodniej jest kierunek od Łodzi. Istnieje więc tu potencjalne zagrożenie przemieszczania się zanieczyszczeń aerosanitarnych oraz hałasu z Łodzi.

### Hydrografia i hydrogeologia

Przez zachodnio-południową część gminy przechodzi dział wodny I rzędu pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Dzieli on obszar gminy na dwie zlewnie. Część południowo-zachodnia odwadniana jest do Neru, Warty i Odry, natomiast większość terenów gminy, jej centralne, północne i południowo-wschodnie obszary odwaniane są do Miazgi, Luciąży, Pilicy i Wisły.

Na północnym wschodzie, przecinając Janów, przechodzi dział II rzędu. Oddziela on dorzecza Bzury i Pilicy. Lokalnie występują zaburzenia w przebiegu linii wododziałowych, czego przyczyną są działania antropogeniczne. W południowo-wschodniej części gminy, w lesie na wschód od wsi Stróża występuje obszar bezodpływowy ewapotranspiracyjny.

Powierzchniową sieć hydrologiczną gminy buduje głównie rzeka Miazga – dopływ Wolbórki, przechodząca z północnego zachodu na południowy zachód. Istnieje tu kilka stawów (głównie hodowlanych), brak jest natomiast jezior.

Rzeka Miazga, wypływająca pomiędzy Stokami a Nowosolną, ma długość 25 km. Obszar gminy przecina na długości 4,5 km. Szerokość koryta waha się od 0,5 do 3 metrów, ale jej dolina jest szeroka i głęboka, co jest pozostałością po kataglacjalnej fazie stadiału Warty, kiedy odprowadzała duże ilości wody z przedpola topniejącego lądolodu warciańskiego podczas zlodowacenia środkowopolskiego.

Większe rowy melioracyjne i obszary zmeliorowane występują we wsiach Kraszew i Bedoń Wieś.

Na terenie gminy istnieje także kilka zbiorników wodnych; największe znajdują się w Andrespolu i Bedoniu Nowym, mniejsze w dolinie Miazgi oraz poza nią – w Bedoniu Przykościelnym i Justynowie.

Na terenie gminy projektuje się następujące zbiorniki małej retencji.

Tabela 9. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Andrespol

| Nazwa obiektu | Wieś | Ciek | Zlewnia | Pow. Zalewu [ha] | Śr. Głębokość [m] | Retencja [tys m3] | Wartość [tys. zł] | modernizacja | Funkcje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona powodziowa | hodowla ryb | rekreacja | nawadnianie |
| Justynów | Justynów | Miazga | Wolbórka | 16,50 | 1,55 | 266,00 | 1 820,00 |  | * |  | * |  |

Źródło: Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego, WZMiUW, Łódź

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest także kilka obszarów źródłowych cieków powierzchniowych, które stanowią strefy alimentacji wód powierzchniowych.

Podstawowe poziomy wodonośne związane są z utworami czwartorzędowymi i kredowymi. Poziomy wód w osadach czwartorzędowych są niregularne, związane z dolinnymi osadami plejstocenu i holocenu. Występują też jako wody zawieszone (soczewki) w glinach zwałowych, ich zasobność jest jednak niewielka. Podstawowy poziom wodonośny odnaleźć można w piaskach i żwirach, podścielonych od spodu nieprzepuszczalną warstwą glin południowopolskich. W stropie izolują je najczęściej warstwy glin utworzone w stadiale Warty. Poziom wodonośny jest ciągły i wydajny.

Przepuszczalność gruntów jest na obszarze gminy zróżnicowana. W południowo-zachodniej części, a także na wschód od Kraszewa występują utwory nieprzepuszczalne, na północy przeważają utwory słaboprzepuszczalne, w dolinie Miazgi dominują natomiast grunty organiczne o zmiennych parametrach przepuszczalności. Pozostały obszar gminy, w przeważającej ilości na południe od doliny Miazgi, zajmują utwory o średniej przepuszczalności, zbudowane z piasków i skał ilastych silnie uszczelnionych.

Głębokość zwierciadła wody zwiększa się w miarę oddalania się od doliny Miazgi i jest to związane z morfologią terenu. W odległości do 5 km od osi rzeki nie przekracza ona 5 metrów, dalej na południowo-zachodnich krańcach gminy dochodzi do 10 metrów. Brak jest terenów podmokłych oraz obszarów źródłowych.

Południowo-zachodnia część gminy – rejon Wiśniowej Góry i Stróży – znajduje się w zasięgu obszarów szczególnie wrażliwych hydrogenicznie z uwagi na występowanie tu dość płytko położonych wychodni jurajskich. Istnieje tu większe potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniami tych wód. Infiltracji do wód podziemnych sprzyja miejscami bardzo przepuszczalne podłoże piaszczyste.

### Szata roślinna

Głównym wyznacznikiem, który różnicuje obszary pod względem geobotanicznym są zasięgi geobotaniczne kilku ważnych drzew lasotwórczych.

W gminie Andrespol występuje kilka charakterystycznych typów roślinności. W dnie doliny rzeki Miazgi występują pozostałości roślinności łęgowej. Rozpościera się ona na obszarach zalewanych przez wysokie stany wody oraz w miejscach namulanych prze materiał znoszony ze zboczy doliny. Cechuje je wysoka produkcja biomasy roślinnej i wyjątkowa bujność. Posiada duże walory biotyczne (retencja wód powierzchniowych i gruntowych) oraz krajobrazowe, urozmaicając wraz z meandrującym brzegiem rzeki Miazgi lokalny krajobraz. W skład tego drzewostanu wchodzi głownie olsza czarna, rzadziej jesion wyniosły. W podszyciu rośnie dziki bez czarny, kruszyna, czeremcha i inne. W klasyfikacji geodezyjnej zbiorowiska te posiadają oznaczenia Lz.

Na miejscu wyciętych lasów łęgowych powstały wysokodajne łąki. Na glebach wilgotnych żyzne łąki świeże (zwykle charakteryzujące się masowym, występowaniem złocienia łąkowego, wreszcie na najbardziej wilgotnych – zespoły wysokich turzyc). Dość często występują tu łąki z masowym przejawem rdestu, wężownika lub szczawiu łąkowego. Wskutek osuszania terenów i nawożenia łąki właściwe ustępują miejsca intensywnym uprawom łąkowym o dużej produkcji biomasy, lecz o zawężonym składzie gatunkowym.

W obniżeniach terenowych, także poza dolinami rzecznymi, gdzie woda przez wiele miesięcy w roku zalega na powierzchni, występują olsy.

Obszary leśne zajmują w gminie ok. 24,5% ogółu powierzchni. Największy i najcenniejszy kompleks znajduje się w Wiśniowej Górze. Mniejsze zalesienia występują w Bedoniu Nowym oraz na zachodnim przedpolu głównego kompleksu w rejonie Wiśniowej Góry.

### Formy ochrony przyrody

Gmina Andrespol nie posiada obszarów typu park narodowy czy krajobrazowy. Prawnie chronione są na terenie gminy pomniki przyrody, którymi są tutaj 22 drzewa (w Andrespolu, Bedoniu Nowym i Wiśniowej Górze).

Prawnie chroniony jest również kompleks lasu w Wiśniowej Górze wchodzący w zasięg obszarów chronionego krajobrazu oraz korytarza rzecznego Miazgi. W kompleksie tym występują stare dęby w naturalnym siedlisku.

### Infrastruktura drogowa

Układ drogowy gminy tworzą drogi publiczne: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Oparty jest on w gminie Andrespol o cztery zasadnicze trasy drogowe:

- drogę wojewódzką nr 713 relacji Łódź – Kurowice – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,

- drogi powiatowe:

nr 24156: Brzeziny – Andrespol – Wola Rakowa,

nr 24152: Andrespol – Gałkówek – Koluszki,

nr 24220: Bedoń – Wiączyń – Nowosolna.

Ogólna długość dróg gminnych i lokalnych wynosi na terenie gminy 136 km, z czego 68 km (50%) posiada nawierzchnię twardą.

Prawie wszystkie drogi w gminie wymagają remontu bądź modernizacji. Duży wpływ na niszczenie ich nawierzchni ma brak ich odwadniania.

Przez obszar gminy przebiega ponadto trasa kolejowa czterotorowa oraz funkcjonuje autobusowa obsługa pasażerska (linie PKS oraz jedna linia prywatna).

### Zaopatrzenie w wodę

We wszystkich wsiach zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol istnieją sieci wodociągowe zasilane głównie z ujęć lokalnych oraz magistrali „Pilica – Łódź”. Są to:

- wodociąg Janówka zasilany z dwóch studni,

- wodociąg Justynów zasilany z trzech studni,

- wodociąg Kraszew zasilany z trzech studni,

- wodociąg Stróża zasilany z jednej studni,

- wodociąg Bedoń zasilany z dwóch studni,

- wodociąg zasilany z magistrali „Pilica – Łódź”.

Źródłem wody w gminie są zasoby wód podziemnych poziomu kredowego i czwartorzędowego.

Długość sieci wodociągowej w gminie na koniec roku 2001 wyniosła 108 km, a wskaźnik zwodociągowania gminy wynosi 99%.

Stan wodociągów oraz wydajność źródeł pozwala na znaczne ograniczenie poboru wody z magistrali „Pilica – Łódź” oraz rozwój sieci wodociągowej wynikający z ewentualnego zwiększenia się liczby odbiorców i równoczesnego zwiększania przez nich ilości poboru wody.

### Oczyszczalnie ścieków

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie gminy Andrespol odbywa się w większości przypadków indywidualnie. Stosuje się bezodpływowe, szczelne zbiorniki (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków przez samochody asenizacyjne.

W najniżej położonym punkcie gminy, w Kraszewie, znajduje się oczyszczalnia ścieków, której docelowa wydajność ma osiągnąć 2 700 m3/dobę. Obecnie działa tylko jeden reaktor (z trzech przewidywanych) o mocy 900 m3/d. Jest to oczyszczalnia biologiczna, która nie przyjmuje ścieków przemysłowych, lecz tylko ścieki komunalne z terenu gminy Andrespol. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni rurociągiem tocznym z rozbudowanej sieci kanalizacyjnej oraz dowożone są transportem samochodowym do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni. Oczyszczalnia może przyjąć dobowo 705 m3 ścieków, w tym 125 m3 ścieków dowożonych. Z uwagi na ograniczoną ilość wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych ilość ścieków dopływających z kanalizacji wynosi dobowo 5,1 m3, co stanowi w stosunku do mocy przerobowej oczyszczalni wskaźnik 0,009% wykorzystania. Natomiast wskaźnik ścieków dowożonych (125 m3/dobę) jest wykorzystany w 100%.

Oprócz ww. oczyszczalni, na terenie gminy istnieją oczyszczalnie przyzakładowe:

- oczyszczalnia mechaniczna przy mleczarni w Kraszewie,

- oczyszczalnia kontenerowa przy Zakładzie Rozwojowo – Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Justynowie,

- podczyszczalnia na terenie ŁZCB.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Sieć kanalizacyjna w gminie jest sukcesywnie realizowana w oparciu o „Koncepcję sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Andrespol”. Ścieki są i będą kierowane do lokalnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie. Na koniec roku 2001 długość sieci kanalizacyjnej w gminie wyniosła 4,5 km – w całości obejmuje ona jedynie sołectwo Justynów.

Na omawianym terenie występują fragmenty kanalizacji burzowej, która przebiega na odcinku 1 km. Rozwój kanalizacji deszczowej przewiduje się poprzez budowę kanałów deszczowych, jak również rowy otwarte, którymi ścieki deszczowe będą odprowadzane do rzeki Miazgi.

Najistotniejszym zadaniem na najbliższe lata jest jednak rozbudowa kolektorów grawitacyjnych oraz przewodów tłoczących wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych.

### Zaopatrzenie w gaz

Na terenie gminy Andrespol zaopatrzenie w gaz jest realizowane w oparciu o gaz płynny z butli oraz gaz przewodowy. Źródłem zasilania gminy w gaz jest gazociąg ze stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia o wydaności 20 tyś. m3/h, który biegnie z Łodzi.

Stopień gazyfikacji gminy ocenia się na 85%. Gaz przewodowy doprowadzony jest do odbiorców wsi Andrespol, Kraszew, Wiśniowa Góra, Janówka, Stróża i Justynów. W chwili obecnej najpilniejszą potrzebą jest gazyfikacja trzech bedońskich sołectw.

### Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Andrespol nie zlokalizowano żadnego składowiska odpadów komunalnych. Mieszkańcy są zobligowani do podpisywania umów indywidualnych z przedsiębiorstwami trudniącymi się wywozem odpadów stałych (jest to przeważnie MPO Łódź i „Rethmann-Recycling”). Rozważane było utworzenie w gminie Dmosin wspólnego dla powiatu łódzkiego wschodniego i brzezińskiego zespołu utylizacji odpadów połączonego ze spalarnią śmieci.

System segregacji odpadów w gminie jest, jak na razie, słabo rozwinięty – specjalne pojemniki pozwalające na selektywną zbiórkę odpadów są rozmieszczone w kilkunastu punktach miasta Andrespol.

## GMINA RZGÓW

### Położenie i granice

Gmina Rzgów położona jest w południowej części województwa łódzkiego w powiecie łódzkim-wschodnim. Granice jej obszaru wyznaczają:

- od północy gmina Łódź,

- od wschodu gmina Brójce,

- od południa gmina Tuszyn i Ksawerów (powiat pabianicki),

- od zachodu gmina Konstantynów Łodzki (powiat pabianicki).

W skład gminy Rzgów wchodzi 16 sołectw, w tym miejscowość Rzgów podzielona jest na dwa sołectwa.  Z kolei sołectwa Grodzisko, Guzew i Huta Wiskicka składają się z dwóch wsi, co w sumie daje w gminie 16 wsi: Rzgów I, Rzgów II, Grodzisko, Konstantyna, Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Tadzin, Kalinko, Kalino, Romanów, Starowa Góra, Gadka Stara, Gospodarz, Guzew, Czyżeminek i Prawda.

Obszar gminy Rzgów wynosi 6 597 ha. W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 5 340 ha , co stanowi ok. 80,9 % ogólnej powierzchni gminy.

Lesistość obszaru jest bardzo mała i wynosi ok. 5,5 %. Na terenie gminy brak jest większych kompleksów leśnych. Pozostałe tereny zajmują 13,6 % powierzchni gminy.

### Ludność

Według danych GUS, obszar gminy Rzgów zamieszkiwało na koniec 2001 roku  8 401 osób, w tym 4 087 mężczyzn i 4 314 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny wzrost liczby mieszkańców z tendencją do spadku w ostatnim roku (wg danych GUS).

Tabela 10. Podstawowe dane o ludności gminy Rzgów

| Ludność na terenie gminy Rzgów | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 8 256 | 8 354 | 8 393 | 8 401 |

Zmiany  zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji do 2001 r.

Gęstośc zaludnienia w gminie wyniosła w 2001 roku prawie 128 mieszkańców na 1 km2 i kształtuje się na poziomie średniej powiatowej.

### Rzeźba terenu

Obszar gminy jest płaską równiną akumulacyjną opadającą ku południu i południowemu zachodowi, przeciętą paroma ciekami wodnymi, w tym rzeką Ner i Strugą. Doliny rzek i cieków są na ogół słabo zaznaczone, stoki dość płaskie i szerokie, a krawędzie dolin niewyraźne.

Większą krajobrazowość - szczególnie w dolinie Neru i Strugi - przydaje tylko zieleń wysoka, rozmieszczona tam w dużej ilości.

Brak zaburzeń glacitektonicznych nie urozmaica monotonnej rzeźby obszaru (deniwelacje rzędu 20 m), tylko na południowym wschodzie gminy występują pagórki kemowe częściowo zalesione i wznoszące się 10 - 15 m powyżej otaczającego terenu.

### Budowa geologiczna

W gminie Rzgów dominują mezozoiczne skały osadowe okresu kredowego, (kreda dolna i górna), która jest nośnikiem znacznego w rejonie łódzkim zbiornika wód podziemnych, od szeregu lat otoczonego ochroną i znacznymi obostrzeniami w ewentualnym poborze wody.

Utworów młodszych, trzeciorzędowych, w wielu rejonach  gminy brak i na utworach kredowych zalega bezpośrednio gruba (znacznie grubsza niż na północy województwa) warstwa materiałów jeszcze młodszego, kenozoicznego,  związanego z wkroczeniem na ten teren lądolodu skandynawskiego. Materiał ten to głównie  luźne żwiry, piaski, mułki, iły oraz gliny morenowe o różnym stopniu zapiaszczenia. Na terenie gminy nie obserwuje się, tak charakterystycznych dla środkowych rejonów województwa, zmienności grubości warstw utworów lodowcowych i zaburzeń sedymentacyjnych związanych z naciskiem lodowca (wypiętrzenia utworów starszych, młodsze głębiej).

Charakterystyczny na południu województwa jest jednolity, gruby płaszcz utworów gliniasto - piaszczystych z przewagą glin, bez przemieszczenia tektonicznego, co wskazuje, że genetycznie jest to morena denna.

Utwory gliniaste urozmaicone są w rejonie południowo-zachodnim gminy licznymi płatami żwirowo-piaszczystymi (kemy). Brak jest w gminie przykładów typowych wydm, które gdzie indziej w województwie rozwinęły  się na szerszą skalę, w wyniku sprzyjających warunków wietrznych powstałych u schyłku zlodowacenia.

Najmłodszym utworem, także współczesnym, są  aluwia rzeczne występujące wzdłuż cieków i obejmujące materiał żwirowo-piaszczysto-mułowy z utworami organicznymi i często torfami.

### Gleby, surowce mineralne

Na podłożu gliniasto-piaszczystym wytworzyły się głównie typy gleb: bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne. Wschodnią cześć gminy zajmują gleby bielicowe wytworzone na glinie, o na ogół dobrych warunkach nawilgocenia, klasy bonitacyjnej III - IV, zaliczane przeważnie do kompleksu przydatności rolniczej 4 i 5 jako kompleks żytni dobry i bardzo dobry, we fragmentach w części środkowej gminy spotykamy także kompleks  pszenny - dobry.

Dość zmienne warunki, z przewaga jednak gleb słabszych, panują w części południowo-wschodniej gminy, gdzie zaznacza się duży udział piasków kemowych. Występują tu przykłady kompleksów od najsłabszych żytnich do bardzo dobrych żytnich, na obu ww. głównych typach gleb.

Na terenie gminy występują złoża piasków eksploatowane obecnie przez 3 prywatne firmy.

### Klimat

Gmina Rzgów leży, wg podziału Gumińskiego, w obrębie łódzkiej dzielnicy klimatycznej.

Suma opadów rocznych wynosi ok. 600 mm, a najwyższe opady występują w lipcu – ok. 90 mm, najniższe w lutym – ok. 28 mm.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,6°C, średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca, którym jest styczeń, wynosi –3,6°C, a średnia temperatura najcieplejszego miesiąca lipca wynosi 18,9°C. Roczna amplituda temperatur wynosi ok. 22,5°C. Na terenie gminy notuje się od 30 do 50 dni mroźnych oraz od 100 do 118 dni z przymrozkami. Czas trwania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 60 dni. Okres wegetacyjny trwa 210-227 dni.

Przeważają wiatry zachodnie oraz północno i południowo zachodnie.

Warunki klimatu lokalnego są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują w rejonie bezpośredniego oddziaływania niewielkich kompleksów leśnych oraz na polanach śródleśnych. Niekorzystne warunki posiadają dna dolinne rzek i zagłębień bezodpływowych oraz tereny trwale nadmiernie uwilgocone.

Ogólnie gmina posiada dobre warunki aerosanitarne, występują jednak rejony o znacznym zanieczyszczeniu powietrza. Zanieczyszczenie to jest spowodowane przez dwa główne czynniki. Jeden to spalanie paliw konwencjonalnych w paleniskach domowych, drugi to zanieczyszczenia komunikacyjne. Największym rejonem, gdzie występuje zanieczyszczenie powietrza jest Rzgów, największa zwarta jednostka osadnicza. Największe zanieczyszczenia komunikacyjne występują przy drodze szybkiego ruchu Łódź – Piotrków o bardzo dużym nasileniu ruchu.

### Hydrografia i hydrogeologia

Przez teren gminy przebiegają zasięgi użytkowych poziomów wodonośnych w utworach dolnej i górnej kredy (wg. A. Kleczkowskiego główny zbiornik wód podziemnych GZWP-401 "Niecka  Łódzka").

Wody kredowe występują na głębokości 80 - 100 m i są przedzielone prawie w całej gminie ok. 10 m nadkładem trzeciorzędowym iłów oddzielających je od poziomów czwartorzędowych.

Możliwe jest przesączanie wód mimo słabej przepuszczalności utworów. Można mieć zatem obawy o zanieczyszczenie wód tego zbiornika, dlatego w obszarze ONO obowiązywać winien absolutny zakaz lokalizacji obiektów mogących naruszać stan czystości wód czwartorzędowych do głębnych wód kredowych, w tym:

- wysypisk odpadów

- mogielników środków ochrony roślin

- dużych stacji przeładunkowych paliw płynnych

Na obszarze wysokiej ochrony OWO można dopuszczać funkcje uciążliwe, pod warunkiem realizacji stosownych zabezpieczeń uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń do wód.

Wody kredowe pozostają pod ścisłą ochroną i kontrolą.

Podstawowym poziomem wodonośnymi, pokrywającymi zapotrzebowanie gminy w wodę są poziomy czwartorzędowe.  Korzystna budowa geologiczna i przemienność nie zaburzonych warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, stwarza dogodne warunki do gromadzenia się wody i dość dużej zasobności zbiorników. Wahanie poziomów wodonośnych, szczególnie wód płytszych zależne są  co prawda od warunków pogodowych, ale stwierdzone kontakty hydrauliczne między różnymi poziomami tworzą pewną stabilność poziomów użytkowych.

Poziomów wód czwartorzędowych jest kilka, te głębsze, na kilkudziesięciu metrach są poziomami śródglinnymi i są pod naporem, wydostając się na powierzchnię.

Wody są dobrej jakości, szczególnie te z głębszych poziomów wykazują duże  podobieństwo do wód kredowych. Te z poziomów płytszych (wody gruntowe) cechują się dużą zawartością jonów żelaza i wymagają uzdatniania.

Zachodnia część gminy znajduje się w zlewni Odry, a wschodnia w zlewni Wisły. Obszar gminy odwadniają dwie większe rzeki z dopływami: Ner na północnym wschodzie i Struga.

Nie wszystkie z dopływów rzek głównych charakteryzują się stałym przepływem wody. Ich zasobność uzależniona jest zarówno od warunków zewnętrznych (warunki pogodowe, przepuszczalność gruntu) jak i - a może przede wszystkim - od zasilania wgłębnego.

Czystość wód w obu głównych rzekach jest pozaklasowa, w perspektywie ma osiągnąć II klasę czystości.

Na terenie gminy projektuje się następujące zbiorniki małej retencji.

Tabela 11. Wykaz projektowanych zbiorników małej retencji w gminie Rzgów

| Nazwa obiektu | Wieś | Ciek | Zlewnia | Pow. Zalewu [ha] | Śr. Głębokość [m] | Retencja [tys m3] | Wartość [tys. zł] | modernizacja | Funkcje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona powodziowa | hodowla ryb | rekreacja | nawadnianie |
| Gospodarz | Rzgów | Rów mel. | Ner | 7,90 | 1,40 | 110,30 | 772,10 |  | * | * | * |  |
| Gospodarz II | Rzgów | Ner | Ner | 5,00 | 2,00 | 100,00 | 700,00 |  | * |  | * |  |
| Rzgow II | Rzgów | Ner | Ner | 5,50 | 1,40 | 7,80 | 546,00 |  |  |  | * |  |

Źródło: Program Małej Retencji Wodnej Województwa Łódzkiego, WZMiUW, Łódź

### Szata roślinna

Niewiele jest na terenie gminy obszarów zieleni wysokiej. Zieleń występuje głównie w południowo - wschodniej części gminy oraz w dolinach rzek Neru i Strugi. Pozostały obszar jest prawie bezleśny. Dominującym drzewostanem jest sosna z domieszka brzozy, a w dolinach rzek olcha czarna z topolą w dnie rzek i sosna z brzozą na stokach.

Powszechnym jest siedlisko boru świeżego i boru mieszanego świeżego. Istniejące lasy stanowią typowy przykład zalesiania najsłabszych nieopłacalnych gruntów rolnych, stąd wiek drzewostanu jest młody, przeważnie do 40 lat.  Duży jest udział lasów o wieku do 20 lat co świadczy, iż proces zalesiania obszaru odbywa się na większą skalę w ostatnim okresie. Poza pojedynczymi cennymi egzemplarzami drzewostanu nie ma na terenie gminy obszarów leśnych o wartościowym, zróżnicowanym gatunkowo i wiekowo drzewostanie.

### Formy ochrony przyrody

W gminie istnieje kilkanaście cennych  okazów drzewostanu różnorodnych rodzajów i gatunków. Jako pomniki przyrody ustanowione zostały Zarządzeniem nr 8/90 Prezydenta m. Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. oraz Rozporządzeniem nr 10/93 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 1993 r.

### Infrastruktura drogowa

System komunikacyjny gminy w stanie istniejącym oparty jest głównie na układzie drogowym, który stanowią drogi krajowe o znaczeniu regionalnym, drogi wojewódzkie, drogi gminne oraz lokalne i dojazdowe.

Droga krajowa to droga nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Głuchów.

Droga wojewódzka to droga Nr 714 o relacji Pabianice - Rzgów – Kurowice, posiada III klasę techniczną z nawierzchnią asfaltową.

Pozostałe drogi włączone do układu to drogi powiatowe i gminne stanowiące ważniejsze powiązania funkcjonalne w obrębie gminy oraz drogi lokalne dojazdowe, pozwalające na bezpośrednią obsługę istniejącego zagospodarowania.

Stan techniczny układu drogowego należy zaliczyć do średnich z uwagi na:

- stopień zniszczenia istniejących nawierzchni asfaltowych, zarówno dróg krajowych jak i wojewódzkich,

- istniejące niepełne parametry techniczne wymagane dla poszczególnych klas dróg,

- drogi gminne w większości mają nawierzchnie ulepszone.

### Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie gminy w wodę oparte jest o wody podziemne, ujmowane za pośrednictwem studni głębinowych z czwartorzędowych i kredowych utworów wodonośnych i dostarczane odbiorcom siecią wodociągów wiejskich.

Z wody wodociągowej korzysta blisko 100% mieszkańców oraz większość obiektów usługowych, administracyjnych i użyteczności publicznej.

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosiła w końcu 2001 roku 78,9 km.

### Oczyszczalnie ścieków

Na terenie gminy Rzgów funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, która po gruntownej modernizacji posiada przepustowość 1500 m3/dobę. Istnieje również porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Łodzi wykonywania zadania publicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków dostarczonych m.in. przez gminę Rzgów. (w ilości 2 000 m3/dobę).

Część mieszkańców nadal stosuje bezodpływowe, szczelne zbiorniki (szamba) i okresowo wywozi przy pomocy samochodów asenizacyjnych bądź wylewa na polach.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Długość czynnej kanalizacji wynosi 20,9 km i planuje się ciągłą rozbudowę sieci. Obecnie ścieki bytowe z gospodarstw gromadzone są w znacznej mierze w przydomowych szambach.

Wody deszczowe poprzez istniejące rowy odprowadzane są do okolicznych cieków.

### Zaopatrzenie w gaz

Na terenie gminy Rzgów zaopatrzenie w gaz jest realizowane w oparciu o gaz płynny z butli.

### Gospodarka odpadami

Odpady komunalne są obecnie składowane na gminnym składowisku odpadów komunalnych (bez przemysłowych i niebezpiecznych) w Rzgowie. Wysypisko posiada znaczne rezerwy terenowe – planowana jest rozbudowa o 2 ha, a jego stara część jest rekultywowana.

Aktualnie wywozem odpadów zajmują się 3 firmy, które obsługują ok. 80% mieszkańców gminy. Na terenie gminy ma jednak miejsce nielegalny wywóz odpadów przez mieszkańców do pobliskich lasów bądź rowów przydrożnych.

Brak w gminie systemy segregacji odpadów, jednak podejmowane są kroki w celu ustawienia na jej terenie pojemników (ok. 40 sztuk) służących ich selektywnej zbiórce.

## GMINA KOLUSZKI

### Położenie i granice

Miasto i gmina Koluszki położone są w środkowej części województwa, na wschód od miasta Łodzi. Od północy graniczy z gminami Brzeziny i Rogów (powiat brzeziński), od północnego wschodu z gminą Jeżów (powiat brzeziński), od wschodu z gminami Żelechlinek i Budziszowice (powiat Tomaszów Mazowiecki), od południa z gminami Ujzad i Rokiciny (powiat Tomaszów Mazowiecki), od południowego zachodu z gminą Brójce, a od zachodu z gminą Andrespol.

Pod względem położenia geograficznego gmina znajduje się w Mezoregionie Wzniesień Łódzkich należącym do Wzniesień Południowomazowieckich (wg podziału J. Kondrackiego).

W skład gminy wchodzą 35 miejscowości skupione w 24 następujących sołectwach: Będzelin, Borowa I, Borowa II, Długie, Lisowice, Felicjanów, Gałków Duży, Gałków May (Wschód), Gałków Mały (Zachód), Gałkówek Parcela, Jeziorko, Katarzynów, Kaletnik, Kazimierzów, Przanowice, Stary Redzeń, Nowy Redzeń, Regny, Różyca, Stamirowice, Stefanów, Świny, Wierzchy, Zielona Góra.

Obszar gminy Koluszki wynosi 15 718 ha.

W strukturze użytkowania gruntów, użytki rolne zajmują 48,09% ogólnej powierzchni gminy, a lasy i zadrzewienia 40,21% powierzchni gminy. tereny zainwestowane – 386 ha (16,2% powierzchni gminy). Pozostałe tereny zajmują 11,7% powierzchni gminy.

### Ludność

Według danych GUS, obszar gminy Koluszki zamieszkiwało na koniec 2001 roku 22 529 osób, w tym 10 814 mężczyzn i 11 715 kobiet.

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat nie wynika żaden wyraźny trend związany z liczbą mieszkańców (wg danych GUS).

Tabela 12. Podstawowe dane o ludności w gminie Koluszki

| Ludność na terenie gminy Koluszki | Rok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|  | 22 559 | 22 574 | 22 546 | 22 529 |

Niewielkie zmiany  zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dodatniego przyrostu naturalnego i salda migracji do 2001 r.

Ogólna liczba ludności gminy stanowi ok. 24,3% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 143 osób na 1 km2 i jest niewiele wyższa od średniej dla powiatu.

### Rzeźba terenu

Gmina Koluszki leży w obszarze staroglacjalnym zlodowacenia środkowopolskiego w strefie równinnej powierzchni sandrowej z wychodniami starszych osadów równinnej wysoczyzny morenowej.

Obszar gminy stanowi południowe przedpole charakterystycznej w rejonie Łodzi strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Na południe od strefy spiętrzeń krawędzi Wzniesień Łódzkich rozciąga się obszar potężnego zasypania piaszczystego o dużej monotonii budowy geologicznej (sedymentacja warstwowa). Pola zbudowane z warstwowanych piasków i żwirów (sandry) są charakterystyczne dla większości obszaru gminy i jej okolic.

### Budowa geologiczna

Najstarszymi utworami stwierdzonymi na obszarze gminy są skały mezozoiczne. Powierzchnię obszaru gminy budują wyłącznie osady czwartorzędowe złożone na podłożu jurajskim lub kredowym. Łupki jurajskie tworzą na głębokości 250 m antyklinę justynowską. Ponad utworami  jurajskimi zalegają pokłady kredy, których strop znajduje się na głębokości 120 m. Na nich z kolei występują osady trzecio- i czwartorzędowe – są to przeważnie drobne piaski i iły. Miąższość czwartorzędu wynosi do 20 m; są to osady równin denno-morenowych, piaszczysto-żwirowych i częściowo gliny zmułowane naniesione podczas akumulacji wodno-lodowcowej. Na terenach kompleksów leśnych występują grunty piaszczyste terasów niższych. Osady czwartorzędowe charakteryzują się dużą zmiennością materiału. Niekiedy na przestrzeni kilku lub kilkunastu metrów, tak w kierunku poziomym jak i pionowym, występuje kilka warstw. W podłożu występują przeważnie osady wodno-lodowcowe oraz znaczne ilości glin zwałowych, piasków i żwirów. Doliny rzeczne wysłane są mułkami i piaskami rzecznymi pochodzenia plejstoceńskiego i holoceńskiego.

### Gleby, surowce mineralne

Powierzchnia glebowa gminy jest ściśle związana z litologią utworów powierzchniowych – z piaszczystym (sandrowym) i miejscowo gliniastym podłożem.

Warstwa glebowa ma grubość do 0,5 m i powstała na glinach lekkich i piaskach słabogliniastych. Dominują dwa rodzaje gleb, a ich podział związany jest z topografią i najmłodszą geologią terenu:

- gleby obszarów równinnych,

- gleby obszarów dolinnych i obniżeń terenu.

Gleby równinne na obszarze gminy są często obszarami płytko zalegających wód podziemnych oraz podwyższonej wilgotności gruntu. Są to przede wszystkim gleby pyłowe, bardzo zapiaszczone, podścielone piaskiem lub gliną zwałową.

Gleby dolinne przeważają w dolinie rzek i cieków. Są to gleby mułowe i torfowe.

Prawie wszystkie występujące na obszarze gminy gleby to gleby bielicowe. Większość z nich należy do IV i V klasy bonitacyjnej (łącznie 81,6%), nieco mniej jest obszarów objętych klasą III (10,5%), znacznie mniej – klasą VI (7,9%).

Na obszarze gminy Koluszki występują złoża udokumentowanych złóż piasku kwarcowego: Zaosie – Bronisławów i Skrzynki – Małecz.

### Klimat

Obszar gminy, zgodnie z podziałem W. Wiszniewskiego i W. Chełmońskiego, leży w Łódzko-Wieluńskim regionie klimatycznym.

Ze względu na niewielkie urozmaicenie terenu klimat jest stosunkowo jednolity na całej powierzchni gminy. Średnie roczne temperatury mieszczą się w przedziale 7,5 – 8°C, przy czym średnia temperatura półrocza chłodnego waha się w granicach 0,5 - 1°C, zaś półrocza ciepłego w granicach 14 – 14,5°C. Zima jest łagodna, w najzimniejszym miesiącu styczniu rzadko notuje się temperatury poniżej -25°C, częste są jednak dni z mrozem i przymrozki.

Okres wegetacyjny określany występowaniem średniej temperatury powyżej 5°C trwa długo – przeszło 215 dni.

Dni gorące pojawiają się już w końcu kwietnia i są notowane do końca września. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień.

Doliny rzeczne stanowią typowe miejsca akumulacji chłodnego powietrza spływającego z terenów wyżej położonych.

Zachmurzenie nie wykazuje większego zróżnicowania na obszarze gminy i jest charakterystyczne dla całego regionu. Wysokie są natomiast opady. Wiąże się to z położeniem na Wzniesieniach Łódzkich, które otrzymują o kilka (niekiedy kilkanaście) procent opadów więcej niż tereny je otaczające. Średnio w roku spada tutaj 650 mm deszczu, najwięcej (powyżej 50 mm miesięcznie) w kwietniu, maju i wrześniu.

Opady półrocza zimowego stanowią 39% sumy rocznej. Opad stały to około 12 – 14% całości, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 – 70 dni w roku.

Na terenie gminy Koluszki przeważają wiatry zachodnie, często także południowo-wschodnie. Panują tu dobre warunki tzw. „ciszy cyrkulacyjnej”. Jedynym kierunkiem wzmożonych nawietrzeń wobec przewagi cyrkulacji zachodniej jest kierunek od Łodzi. Istnieje, więc tu potencjalne zagrożenie przemieszczania się zanieczyszczeń aerosanitarnych oraz hałasu z Łodzi.

### Hydrografia i hydrogeologia

Powierzchniową sieć hydrologiczną gminy Koluszki buduje na północy gminy głównie rzeka Mroga – dopływ Bzury oraz Rawka, a na południowym zachodzie – rzeka Miazga. Na terenie gminy nie przewiduje się powstania nowych zbiorników małej retencji wodnej.

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest także kilka obszarów źródłowych cieków powierzchniowych, które stanowią strefy alimentacji wód powierzchniowych.

Na terenie gminy występują dwa obszary GZWP. Podstawowe poziomy wodonośne związane są z utworami czwartorzędowymi i kredowymi. Poziomy wód w osadach czwartorzędowych są nieregularne, związane z dolinnymi osadami plejstocenu i holocenu. Występują też jako wody zawieszone (soczewki) w glinach zwałowych, ich zasobność jest jednak niewielka. Podstawowy poziom wodonośny odnaleźć można w piaskach i żwirach, podścielonych od spodu nieprzepuszczalną warstwą glin południowopolskich. W stropie izolują je najczęściej warstwy glin utworzone w stadiale Warty. Poziom wodonośny jest ciągły i wydajny.

Przepuszczalność gruntów jest na obszarze gminy zróżnicowana.

Głębokość zwierciadła wody zwiększa się w miarę oddalania się od dolin rzecznych i jest to związane z morfologią terenu.

### Szata roślinna

Gmina Koluszki, podobnie jak województwo łódzkie, należy do jednostek geobotanicznych pierwszego rzędu: Państwa Holarktydy, Obszaru Euro-Syberyjskiego, Prowincji Środkowo-Europejskiej (Podprowincja Niżowo-Wyżynna), Działu Bałtyckiego.  Rozpatrując krainy geobotaniczne dokładniej, gmina leży w następujących jednostkach geobotanicznych:

- poddział – Pas Wyżyn Środkowych,

- kraina – Północne Wysoczyzny Brzeżne,

- okręg – Łódzko-Piotrkowski.

Głównym wyznacznikiem, który różnicuje obszary pod względem geobotanicznym są zasięgi geobotaniczne kilku ważnych drzew lasotwórczych.

W gminie Koluszki występuje kilka charakterystycznych typów roślinności. W dnie doliny rzeki Mrogi występują pozostałości roślinności łęgowej. Rozpościera się ona na obszarach zalewanych przez wysokie stany wody oraz w miejscach namulanych prze materiał znoszony ze zboczy doliny. Cechuje je wysoka produkcja biomasy roślinnej i wyjątkowa bujność. Posiada duże walory biotyczne (retencja wód powierzchniowych i gruntowych) oraz krajobrazowe urozmaicając wraz z meandrującym brzegiem rzeki Mrogi lokalny krajobraz. W skład tego drzewostanu wchodzi głownie olsza czarna, rzadziej jesion wyniosły. W podszyciu rośnie dziki bez czarny, kruszyna, czeremcha i inne.

### Formy ochrony przyrody

Zachodnia, południowa i wschodnia część gminy stanowi Koluszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu i jest fragmentem korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Na jej obszarze zlokalizowanych jest kilkadziesiąt drzew będących pomnikami przyrody oraz szereg użytków ekologicznych o łącznej powierzchni
10,16 ha.

Ochronie podlegają również:

- rzeka Mroga – odcinek 500 m we wsi Lisowice,

- źródłowy odcinek (ca 2000 m) rzeki Piasecznicy – od granicy z gminą Rokiciny do toru kolejowego PKP.

Obecnie w opracowaniu jest „Program ochrony środowiska dla gmin, na których obszarze zlokalizowana jest część dorzecza rzeki Mrogi i Piasecznicy”.

### Infrastruktura drogowa

Układ drogowy gminy tworzą drogi publiczne: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Oparty jest on w gminie Koluszki o dwie zasadnicze trasy drogowe:

- drogę wojewódzką nr 715 relacji Brzeziny – Budziszewice – Ujazd (droga klasy G)

- drogę wojewódzką nr 716 relacji Koluszki – Rokiciny – Piotrków Trybunalski (droga klasy G)

Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 8 dróg powiatowych i 21 dróg gminnych.

Prawie wszystkie drogi w gminie wymagają remontu bądź modernizacji.

Przez obszar gminy przebiegają ponadto linie kolejowe pierwszorzędne na trasach Warszawa – Częstochowa i Łódź – Tomaszów Mazowiecki.

### Zaopatrzenie w wodę

Teren miasta jest zwodociągowany w ok. 90%. Zaopatrywany jest ze stacji wodociągowej zlokalizowanej w Koluszkach. Sieć miejska liczy 45,6 km.

Teren gminy jest zwodociągowany w ok. 70%. Zapatrywany jest ze stacji wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach Gałków Duży, Stefanów, Borowa, Kaletnik, Regny i Gałków Mały.

Na koniec roku 2001 sieć wodociągowa na terenie gminy liczyła sobie 182,5 km.

Przez teren gminy przechodzą trzy rurociągi tranzytowe Pilica – Łódź zasilające w wodę miasto Łódź, jednak nie są one wykorzystywane dla potrzeb miasta i gminy Koluszki.

### Oczyszczalnie ścieków

Ścieki komunalne z terenu miasta Koluszki odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w zlokalizowanej na terenie miasta.

Ścieki sanitarne z terenu gminy usuwane są obecnie do bezodpływowych zbiorników przydomowych (szamb), skąd taborem asenizacyjnym wywożone są do oczyszczalni w Koluszkach.

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Sieć kanalizacyjna istnieje w chwili obecnej tylko na terenie miasta Koluszki. Długość sieci na koniec roku 2001 wynosiła 22,7 km.

Wody deszczowe odprowadzane są generalnie do przydrożnych rowów, a stąd do pobliskich cieków i rzek.

### Zaopatrzenie w gaz

Przez teren miasta i gminy przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego magistralnego Tomaszów Mazowiecki – Koluszki, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 715 oraz trasa projektowanego gazociągu zasilającego gminę Rokiciny.

Teren miasta jest zgazyfikowany w 80%. Ogólna długość sieci gazowej wynosi 39,6 km. 10% gospodarstw domowych korzysta natomiast z gazu płynnego dostarczanego w butlach.

Teren gminy jest zgazyfikowany w 10%. Ogólna długość sieci gazowej wynosi 6,1 km. Z gazu przewodowego korzystają mieszkańcy Katarzynowa, Zygmuntowa, Żakowic i Felicjanowa. 80% gospodarstw we wsiach korzysta z gazu płynnego w butlach.

### Gospodarka odpadami

Obecnie gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy ogranicza się do zbierania odpadów do kontenerów, które są wywożone na wysypisko śmieci zlokalizowane w Koluszkach. Wysypisko to posiada rezerwę do 2010 roku.

Wysypiska śmieci w Stefanowie i Zielonej Górze przeznaczone są do likwidacji, a ich tereny do rekultywacji w kierunku leśnym lub rolniczym.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest tylko przy blokach na terenie miasta Koluszki.

ZAŁĄCZNIK 1

Charakterystyka środowiskowa gmin powiatu łódzkiego wschodniego