|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. Plac Zwycięstwa 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52 |
| --- | --- |

Zleceniodawca :  Powiat Łódzki Wschodni

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Ul. Sienkiewicza 3

90 - 954  Łódź

PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  PRZEPUSTU  NA  RZECE  NER
    POD  DROGĄ  POWIATOWĄ  Nr. 2922  E  KALINO – STEFANÓW

km. 121 + 970  biegu rzeki Ner

w miejscowości Stefanów gm. Brójce

działka Nr:  144/1;  144/2;  144/3  obr. Stefanów.

Branża:  Odwodnienie  na  czas  robót

Autor  :  inż. Elżbieta  Andrzejczak

upr. GPII460 - 80/76

wrzesień    2014 r.

##### Spis zawartości teczki

1.    Strona tytułowa ...........................................................................................	1

2.    Spis zawartości teczki .................................................................................	2

3.    Oświadczenie ..............................................................................................	3

4.    Zaświadczenie o przynależności do IIB….……………............................ 	4

5.    Uprawnienia………………………………………....................................	5

6.    Opis do projektu odwodnienia na czas robót

1. Zleceniodawca……………………………….. .....................................	6

2. Zakres  opracowania ...............................................................................	6

3. Podstawa opracowania………………………….....................................	6

4. Warunki gruntowo – wodne… ................................................................     6

5. Rozwiązanie projektowe………………………………………………..     7

6. Materiał i uzbrojenie……………………………………………………     7

7.  Wytyczne wykonawstwa………………………………………………	8

7.    Część graficzna

# 1.  Plan sytuacyjny odwodnienia  na czas robót     1: 250

wrzesień  2014 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane   - tekst jednolity

Dz. U. z  29  listopada 2013 r.  poz. 1409  ,  oświadczam, że:

PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  PRZEPUSTU  NA  RZECE  NER
    POD  DROGĄ  POWIATOWĄ  Nr. 2922  E  KALINO – STEFANÓW

km. 121 + 970 biegu rzeki Ner

w miejscowości Stefanów gm. Brójce

działka Nr:  144/1;  144/2;  144/3  obr. Stefanów.

Branża:  Odwodnienie  na  czas  robót

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.................................................

(projektant)

### Opis  do  projektu  odwodnienia   na  czas  robót

- Zleceniodawca.

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany  przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego ul. Sienkiewicza 3 90 - 113 Łódź  ,  skr. poczt.  90 - 954  Łódź .

- Zakres  opracowania

Zakres opracowania stanowią wytyczne odwodnienia  na  czas  robót  polegających na przebudowie przepustu na rzece Ner w km 121+970 pod drogą powiatową       Nr 2922 E  Kalino – Stefanów.

- montaż igłofiltrów

- wykonanie drenażu odwadniającego w obsypce filtracyjnej ze studzienkami zbiorczymi drenażu i odpompowaniem z nich wody agregatem pompowym

z pompami samozasysającymi.

- wykonanie grodzy od strony dopływu i przepompowanie wody w czasie dokonania  zasypki  części  północnej  przepustu.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

•    projekt budowlano – wykonawczy przebudowy przepustu na rzece Ner

w km 121 + 970 pod droga powiatową Nr 2922 E Kalino Stefanów gm. Brójce.

•   opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne dla projektowanej

przebudowy przepustu pod rzeką Ner  wykonana przez  Progeol  Usługi

Geologiczne  w Bełchatowie w   kwietniu 2014 r.

•    podkład sytuacyjno – wysokościowy z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad

i podziemnych.

•    wizja w terenie.

- Warunki gruntowo – wodne.

Na terenie projektowanej przebudowy przepustu wykonano 4 otwory badawcze       o głębokości 6,0 ÷ 7,5 m ppt .

Górna warstwa podłoża to grunty nasypowe zalegające do głębokości                    1,6 ÷ 2,0 m ppt. Pod gruntami nasypowymi zalegają osady rzeczno- zastoiskowe. Głębiej od 1,7÷ 2,6 m ppt występują piaski rzeczne z przewarstwieniami i soczewkami namułów. Poniżej do głębokości odwiertu zalegają osady wodnolodowcowe  wykształcone jako pyły.  Woda gruntowa występuje w gruntach nasypowych na głębokości 1,05 ÷ 1,30 m ppt, co odpowiada rzędnej 193,90 m npm.

- Rozwiązanie projektowe.

Projekt przewiduje wykonanie przepustu z rur stalowych, karbowanych HelCor

HCP 39 o wysokości 2,06 m posadowionych na fundamencie kruszywowym.

▪  rzędna terenu  ≈ 194,65 m npm (poza pasem drogowym)

▪ rzędna terenu  w pasie drogowym  -   195,90 m npm

▪ rzędna dna przepustu  -  193,28 m npm

▪  rzędna spodu fundamentu kruszywowego  - 192,90 m npm

▪  rzędna spodu fundamentu ścianki czołowej  -  192,41 m npm

▪  rzędna zwierciadła wody gruntowej  -  193,90  m npm

Z powyższego wynika, że prace prowadzone będą na głębokości 1,5 km poniżej

zwierciadła  wody gruntowej.

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się zastosowanie dla potrzeb odwodnienia:

▪  dwa zestawy igłofiltrów, wpłukane do głębokości 5,0 m jako wstępne

odwodnienie dla  potrzeb wykonania wykopu i ułożenia drenażu odwadniającego.

▪  ułożenie drenażu Ø 110 odwadniającego na rzędnej 192,30 ÷ 192,15 m npm

w obsypce  filtracyjnej.

▪  ustawienie studni zbiorczych drenażu (po każdej stronie przepustu) z

doprowadzeniem  wody zarówno z drenażu jak i z całej warstwy filtracyjnej

wokół drenażu.

▪  odpompowanie wody ze studni zbiorczych agregatami pompowymi.

▪  w przypadku konieczności należy skojarzyć obydwa sposoby prowadzenia

odwodnienia.

▪  dla zasilania agregatów pompowych zarówno dla potrzeb igłofiltrów jak

odpompowania wód deszczowych należy wykorzystać indywidualne źródła

zasilania w energię  elektryczną.

▪  wody z odwodnienia odprowadzić do rzeki poniżej placu budowy.

6. Materiał i uzbrojenie

Dla potrzeb wykonania odwodnienia należy zastosować:

▪  drenaż zbierający Ø 110 PVC owiercony na całym obwodzie lub drenaż PE z rur

karbowanych. W przypadku tego drugiego należy szczególnie starannie wykonać

zasypkę filtracyjną.

▪  zasypka filtracyjna – żwir płukany 8 ÷ 15 mm w warstwie 30 cm.

- 10 cm poniżej przewodu drenażowego

- 10 cm powyżej przewodu drenażowego

- na szerokości 30 cm zasypać drenaż po obu stronach.

▪  igłofiltry np. IgE81 o długości szpilki 5 m , wyposażony we własne źródło zasilania

energetycznego

▪  agregat pompowy o wydajności ~ 15 l/s = 90m3/h  z silnikiem o mocy ~ 15 kW

(dla  odpompowania wody ze studni zbiorczych drenażu)

▪  ścianka  szczelna drewniana lub stalowa dla posadowienia grodzy na czas

wykonania zasypki przepustu.

▪  rurociągi tłoczne, tymczasowe dla odprowadzenia wód spiętrzonych

i deszczowych.

7. Wytyczne wykonawstwa.

Po wyłączeniu z ruchu odcinka drogi, zdjęciu nawierzchni, przed przystąpieniem do

rozbiórki istniejącego przepustu należy wpłukać igły i rozpocząć odwadnianie

wgłębne igłofiltrami

Następnie przystąpić do rozbiórki przepustu istniejącego z równoczesnym

wykonaniem koryta obiegowego i grodzy na dopływie oraz ułożyć drenaż

odwadniający w obsypce filtracyjnej.

Przy przystąpieniu do zasypki wykonanego przepustu, co wiąże się z likwidacją

koryta obiegowego należy prowadzić pompowanie przepływu zza grodzy poniżej

wykonanego przepustu.