EGZ. Nr

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ Nr 2922 E KALINO – STEFANÓW – dł. 80,00 m CZĘŚĆ DROGOWA

DZIAŁKI: nr ewid. 339, 144/1, 144/2, 144/3

BRANŻA: roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233220-7

INWESTOR: Powiat Łódzko Wschodni

ul. Sienkiewicza 3

90 – 954 Łódź

PROJEKTANT:

ul. Prusa 2 m 42

97-300 Piotrków Tryb.

DATA: lipiec 2014 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Część uzgodnieniowa							        	zał. nr

- Oświadczenie projektanta.					                        1

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego  wydana przez

U.W. w Piotrkowie Tryb. Nr U.A.N.I.8388/90 z dnia 26.10.1990 r.		2

- Zaświadczenie nr ŁOD/BD/2586/02 wydane przez Łódką Okręgową Izbę      3

Inżynierów Budownictwa ważne od 2014.01.01. do 2014.12.31.

- Część opisowa

- Opis do projektu zagospodarowania terenu   			             	4

- Tabela robót ziemnych.	                                            			            5

- Wykaz poszerzeń									6

- Dane do przedmiaru        						                        7

- Współrzędne punktów osi drogi.							8

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.		            9

- Część rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu ( drogi ) w skali 1:500	- rys. nr 1

Profil podłużny  w skali 1:100/1000     - rys. nr 2

Przekroje poprzeczne  w skali 1 : 50 – rys. nr 3

Przekroje  normalne i konstrukcyjne w skali 1 : 50 – rys. nr 4

ZAŁ. Nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ), składam oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2922 E Kalino - Stefanów.

Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotrków Tryb.: lipiec 2014 r. 			Projektant:

ZAŁ. Nr 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Przedmiot inwestycji, zakres, lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino - Stefanów”.

Zakres wykonywanych robót drogowych obejmuje przebudowę drogi na odcinku 80,00 m w/g rysunku nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Lokalizacja przebudowy po 40,00 m od osi projektowanego przepustu w jedną i drugą stronę.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działek nr 339 ( droga powiatowa ),  nr 144/1, 144/2, 144/3 ( koryto rzeki Ner ).

- Podstawa prawna

- Umowa nr 70/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. spisana pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzko Wschodniego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 a Biurem Projektowym Anny Andrzejczak w Łodzi u. Zgierska 75/81 m 59.

- Mapa do celów projektowych zaewidencjonowana w P.O.D.G i K dla Powiatu Łódzko Wschodniego pod nr P.1006. 2014 1245 dnia 24.06.2014 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami ).

- Norm i obowiązujących przepisów.

- Wymagań Zamawiającego.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 2922 E Kalino – Stefanów posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 5,0 m, pobocza gruntowe szerokości 0,5 – 1,0 m.

Szerokość pasa drogowego 9,00 – 11,5 m, brak rowów przydrożnych.

Istniejący przepust drogowy całkowicie zamulony, woda przepływa przepustem ulgowym, na przepust opracowana jest odrębna dokumentacja.

Według posiadanej mapy do celów projektowych w pasie drogi urządzenia obce nie występują.

- Projekt zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nie różni się od istniejącego.

W związku z budową przepustu należy dokonać przebudowy na odcinku 80,0 m licząc po 40,0 m od osi przepustu w jedną i w drugą stronę.

Przebudowa będzie związana z korektą niwelety.

Na osi przepustu w km 0 + 038,32 podwyższona niweleta drogi o 40 cm.

W celu wyłagodzenia profilu podłużnego zaprojektowano łuk pionowy wypukły z parametrami zgodnie z rys. nr 2 „ Profil podłużny”, nawiązując się na początku i końcu opracowania do niwelety istniejącej jezdni ( wcześniej ułożonej nawierzchni bitumicznej ).

W planie sytuacyjnym zaprojektowano łuk poziomy, początek łuku w km 0 + 026,30, środek łuku w km 0 + 040, koniec łuku w km 0 + 053,70 w/g rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”. Parametry łuku przedstawia rys. nr 2 „Profil podłużny”.

Szerokość projektowanej jezdni bitumicznej wynosi 5,0 – 6,0 m.

Szerokość chodnika na przepuście wraz z krawężnikiem 2,0 m, szerokość pobocza z destruktu 0,5 – 1,0 m.

Poszczególne parametry szerokości i konstrukcje pokazano na rys. nr 4 „Przekroje normalne i konstrukcyjne”.

Przyjęto drogę o ruchu kategorii KR 2 z następującymi parametrami:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm w/g PN-EN 13108-1

- warstwa podbudowy i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W grubość zależna od pikietażu ( legenda w rys. nr 4 od pkt. 2 do 5 ) w/g PN-EN 13108-1

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 – 20 cm w/g PN-EN 13242

- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego grub. 10 cm – chodnik, 20 cm – jezdnia w/g PN-EN 13242

Krawężnik betonowy 15x30x100 w/g PN-EN 1340:2004 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 5 cm i ławie betonowej z betonu C 12/15, zużycie betonu 0,075 m3/1 mb w/g PN-EN 206-1

Kostka betonowa grub. 8 cm – szara w/g PN-EN 1338:2005 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa.

Obrzeże betonowe grub. 8 cm w/g PN-EN 1340:2004   na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 4 cm.

Pobocze z destruktu grub. 15 cm.

Ustawienie barier ochronnych w gruncie, barieroporęczy w ściankach czołowych.

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze.

- Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie wpisany do rejestru zabytków.

- Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i ich otoczenia.

Przedstawiona inwestycja nie ma wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników ( istniejąca droga ).

Integralną część opracowanej dokumentacji stanowi przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

Opracował:

ZAŁ. Nr 9

PZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922 E KALINO – STEFANÓW Długości 80,00 m Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

INWESTOR: Powiat Łódzko Wschodni

ul. Sienkiewicza 3

90 – 954 Łódź

PROJEKTANT:

ul. Prusa 2 m 42

97-300 Piotrków Tryb.

DATA:  lipiec  2014 r.

Informacja zawiera:

- Zakres robót i kolejność realizacji.

- Wykaz istniejących obiektów.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) i na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami ) ustala się co następuje:

- Zakres robót i kolejność realizacji

- długość odcinka 80,00 m, szerokość jezdni 5,0 – 6,0  m, szerokość chodnika 1,4 – 1,5  m, pobocze utwardzone szerokości 0,5 - 1,0 m;

- kolejność realizacji ( oznakowanie robót, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, ręczne i mechaniczne );

- wykonanie podbudowy tłuczniowej;

- wykonanie  warstw nawierzchni bitumicznej;

- ustawienie krawężnika i obrzeża;

- ułożenie kostki betonowej;

- ustawienie barier ochronnych i barieroporęczy;

- roboty wykończeniowe, posprzątanie placu budowy.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Według posiadanej mapy sytuacyjno – wysokościowej – brak urządzeń obcych.

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty pod ruchem ( ruch lokalny ).

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty rozbiórkowe ( istniejąca nawierzchnia bitumiczna, krawężnik i kostka );

- roboty ziemne ( ręczne i mechaniczne z odwozem );

- warstwa odsączająca z piasku ( praca środków transportowych i sprzętu );

- podbudowa tłuczniowa ( praca środków transportowych i sprzętu );

- nawierzchnia bitumiczna ( praca środków transportowych, sprzętu, opary i temperatura );

- krawężniki, obrzeża i kostka ( transport ręczny i mechaniczny oraz ubijanie zagęszczarkami płytowymi ).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- szkolenie na stanowisku roboczym pod względem BHP i p/poż.;

- szkolenie na temat pracy w pobliżu wybudowanego przepustu.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych:

- oznakowanie prowadzonych robót;

- odzież ochronna i robocza;

- kamizelki ostrzegawcze i kaski przy rozładunku materiałów;

- bieżące kontrolowanie oznakowania.

Kierownik budowy opracuje organizację ruchu na czas budowy i plan „BIOZ”.

Opracował: