2014-09-25

| Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni - Zarząd Powiatu ul. Sienkiewicz 3 90-954 Łódź | Wykonawca: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Ner

Adres budowy: ,  Stefanów gmina  Brójce

Obiekt: Przepust pod drogą powiatową

Rodzaj robót: Budowlano - instalacyjne

Charakterystyka robót: Przebudowa istniejącego przepustu na rzece Ner pod drogą powiatową Nr 2922E Kalino - Stefanów.

Przebudowa przepustu wynika ze złego stanu technicznego konstrukcji istniejącego przepustu oraz związana jest

z przebudową drogi przebiegającą nad przepustwm. W skład istniejącego przepustu wchodzą:

- przelotowa rura żelbetowa fi 100 mm

- żelbetowe rury 4 fi 80 mm służące dla przepuszczenia wód powodziowych

- żelbetowe ścianki czołowe

Wszystkie elementy przepustu są skorodowane z widocznym zbrojeniem i ubytkami betonu

Całość starego przepustu należy rozebrać i wykonać nowy z rury stalowej HELCOR HCPA - 39.

Rozpiętość pozioma rury 3,17 m , pionowa 2,06 m z blachy gr.3,5 mm.

Na wlocie i wylocie do przepustu zaprojektowano żelbetowe ściany oporowe.

CPV: 45240000-1, Budowa obiektów inżynierii wodnej

Data oprac.: 2014-09-16

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-06, KNR 4-01I, KNR 2-11, KNR 2-02I, KNR 2-01W, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNR 00-32

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: III kwartał 2014 r

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31I 0818-01-040 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,30 m |
| 1. |  | 7,00+6,30 |  |  |  | 13,30 |  |
| 2 | KNR 2-31I 0801-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 72,24 m2 |
| 1. |  | 5,16*14,00 |  |  |  | 72,24 |  |
| 3 | KNR 2-31I 0801-03-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 72,24 m2 |
| 1. |  | 72,24 |  |  |  | 72,24 |  |
| 4 | KNR 2-31I 0816-04-060 Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,85 m3 |
| 1. |  | 2,04*0,46*1,80+2,00*0,35*2,04 |  |  |  | 3,12 |  |
| 2. |  | 5,36*0,40*1,80+2,00*0,35*5,36-3,14*0,40*0,40*0,40*4 |  |  |  | 6,81 |  |
| 3. |  | 2,18*0,46*1,80+2,00*0,35*2,18 |  |  |  | 3,33 |  |
| 4. |  | 1,66*0,50*1,80+2,00*0,35*1,66 |  |  |  | 2,66 |  |
| 5. |  | 4,90*0,47*1,80+2,00*0,35*4,90-3,14*0,40*0,40*0,47*4 |  |  |  | 6,63 |  |
| 6. |  | 1,08*0,80*1,80+2,00*0,35*1,08 |  |  |  | 2,31 |  |
| 7. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  | 24,85 |  |
| 5 | KNR 2-31I 0816-03-040 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 80 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,00 m |
| 1. |  | 6,00*4 |  |  |  | 24,00 |  |
| 6 | KNR 2-31I 0816-03-040 Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 120 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,00 m |
| 1. |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |
| 7 | KNR 2-06 0801-07-060 Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego (zasypka rur żęlbetowych) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 125,64 m3 |
| 1. |  | 72,24*2,00-3,14*0,40*0,40*6,00*4-3,14*0,60*0,60*6,00 |  |  |  | 125,64 |  |
| 8 | KNR 4-01I 0108-19-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 162,05 m3 |
| 1. |  | 72,24*0,04+72,24*0,12+24,85+125,64 |  |  |  | 162,05 |  |
| 9 | KNR 4-01I 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji - za dalsze 5 km krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 162,05 m3 |
| 1. |  | 162,05 |  |  |  | 162,05 |  |
| 2. ODWODNIENIE NA CZAS ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-11 0105-0210-040 Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych na głęb.2 m w gruncie kat.II-III.Rurki drenarskie zNPCW śr.10,0 cm w otulinie filtracyjnej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 18,00 m |
| 1. |  | 2*9,00 |  |  |  | 18,00 |  |
| 11 | KNR 2-31I 0604-01-020 Studnie zbiorcze drenażu z kręgów o średnicy 0,8 m. Głębokość studni 2,0 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |
| 12 | KNR 2-31I 0604-02-020 Studnie zbiorcze drenażu z kręgów o średnicy 0,8 m. Głębokość studni - za każdy dalszy 1,0 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |
| 13 | KNR 2-01I 0325-08-050 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (ścianka szczelna z grodzic GZ4) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,00 m2 |
| 1. |  | 3,00*9,00 |  |  |  | 27,00 |  |
| 14 | KNR 2-01I 0607-01-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 1. |  | 2 |  |  |  | 2,00 |  |
| 15 | KNR 2-01W 0604-01-149 Pompowanie ze studni zbiorczych drenażu .Pompa samozasysająca ze stałym źródłem energii krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 700,00 r-g |
| 1. |  | 1000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |
| 3. WYKONANIE NOWEGO PRZEPUSTU |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-01 0217-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - pogłębienie wykopu i koryto obiegowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 87,70 m3 |
| 1. |  | (3,40+6,00)*0,50*1,00*11,00 +15,00*2,00*1,20 |  |  |  | 87,70 |  |
| 17 | KNR 4-01I 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 51,70 m3 |
| 1. |  | 87,70-36,00 |  |  |  | 51,70 |  |
| 18 | KNR 2-01I 0230-0101-060 Zasypywanie wykopów koryta obiegowego spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 36,00 m3 |
| 1. |  | 15,00*2,00*1,20 |  |  |  | 36,00 |  |
| 19 | KNR 2-01I 0325-08-050 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (ścianka szczelna z grodzic GZ4) - koryto obiegowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 60,00 m2 |
| 1. |  | 15,00*2,00*2 |  |  |  | 60,00 |  |
| 20 | KNR 2-11 0208-06-060 Elementy betonowe ścian,murów,przyczółków,filarów,stopni,jazów itp.o objętości budowli 10,01-200,0 m3- wsk.wodoszczelności W8 ,mrozoodporności F150 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 68,45 m3 |
| 1. |  | 3,25*0,50*10,50-5,12*0,50 |  |  |  | 14,50 |  |
| 2. |  | 3,30*0,50*10,50 |  |  |  | 17,33 |  |
| 3. |  | 3,23*0,50*12,00-5,12*0,50 |  |  |  | 16,82 |  |
| 4. |  | 3,30*0,50*12,00 |  |  |  | 19,80 |  |
| 5. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 6. |  | Suma |  |  |  | 68,45 |  |
| 21 | KNR 2-02I 0603-09-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 125,29 m2 |
| 1. |  | 3,25*2*10,50-5,12*2+3,23*2*12,00-5,12*2 |  |  |  | 125,29 |  |
| 22 | KNR 2-02I 0603-10-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 125,29 m2 |
| 1. |  | 125,29 |  |  |  | 125,29 |  |
| 23 | KNR 2-02I 0602-09-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 63,00 m2 |
| 1. |  | (3,30-0,50)*10,50+(3,30-0,50)*12,00 |  |  |  | 63,00 |  |
| 24 | KNR 2-02I 0602-10-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z roztworu asfaltowego - wykonywane na zimno. Każda następna warstwa krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 63,00 m2 |
| 1. |  | 63,00 |  |  |  | 63,00 |  |
| 25 | KNR 2-02I 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,14 m3 |
| 1. |  | 17,33/0,50*0,15+19,80/0,50*0,15 |  |  |  | 11,14 |  |
| 26 | KNR 2-11 0212-02-033 Zbrojenie konstrukcji beton.-płyty fundament.stropy,filary,ściany pion.pochyłe,przyczółki jazów,mury oporowe,głowy śluz,słupy,pojedyncze belki.Śr.zbroj.10-14mm - stal RB 500W krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2 389,00 kg |
| 1. |  | 2389,00 |  |  |  | 2 389,00 |  |
| 27 | KNR 2-31I 0102-01-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 97,20 m2 |
| 1. |  | 3,60*27,00 |  |  |  | 97,20 |  |
| 28 | KNR 2-31I 0102-02-050 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV (do 10 cm) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 97,20 m2 |
| 1. |  | 97,20 |  |  |  | 97,20 |  |
| 29 | KNR 2-31I 0605-08-040 Przepusty rurowe pod zjazdami - rura HELCOR - HCPA 39 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,75 m |
| 1. |  | 10,75 |  |  |  | 10,75 |  |
| 30 | KNR 2-01 0520-01-050 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi. ażurowymi 50x60x8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 227,00 m2 |
| 1. |  | 11,80*11,00+3,60*27,00 |  |  |  | 227,00 |  |
| 31 | KNR 2-31I 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 76,00 m |
| 1. |  | 11,00*2+27,00*2 |  |  |  | 76,00 |  |
| 32 | KNR 2-31I 0115-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi: .Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Materac z mieszanki żwirowo - piaskowej. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,40 m2 |
| 1. |  | 4,40*11,00 |  |  |  | 48,40 |  |
| 33 | KNR 2-31I 0115-02-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi:. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm (do 15 cm).Materac z mieszanki żwirowo piaskowej. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,40 m2 |
| 1. |  | 48,40 |  |  |  | 48,40 |  |
| 34 | KNR 00-32 0620-01-050 Izolowanie płyt fundamentowych matą VOLTEX (geowłóknina). krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 155,87 m2 |
| 1. |  | 9,17*11,00+5,00*11,00 |  |  |  | 155,87 |  |
| 35 | KNR 2-31I 0115-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi: .Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Fundament kruszywowy. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,40 m2 |
| 1. |  | 4,40*11,00 |  |  |  | 48,40 |  |
| 36 | KNR 2-31I 0115-02-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi:. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm (do 25 cm). Fundament kruszywowy. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,40 m2 |
| 1. |  | 48,40 |  |  |  | 48,40 |  |
| 37 | KNR 2-01I 0230-0101-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III. Zasypka inżynierska (piasek). krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 162,29 m3 |
| 1. |  | (10,52+4,40)*0,50*2,90*11,00-5,12*11,00-48,40*0,40 |  |  |  | 162,29 |  |
| 38 | KNR 2-01 0236-02-060 Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicznymi. - Zasypka inżynierska (piasek) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,46 m3 |
| 1. |  | 162,29*0,20 |  |  |  | 32,46 |  |
| 39 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie zasypki wykopow zagęszczarkami. Zasypka inżynierska (piasek) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 129,83 m3 |
| 1. |  | 162,29-32,46 |  |  |  | 129,83 |  |