|  | BIURO PROJEKTOWE ANNA ANDRZEJCZAK ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2 90-312 ŁÓDŹ Tel 42 633 79 52. |
| --- | --- |

Zleceniodawca: 			POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ul. Sienkiewicza 3

90 – 954  Łódź

PROJEKT BUDOWALNY - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU NA RZECE NER

POD DROGĄ POWIATOWĄ  Nr 2922E  KALINO – STEFANÓW

km. 121+970 biegu rzeki Ner

w miejscowości Stefanów gm. Brójce.

działka  Nr: 144/1; 144/2; 144/3, obr. Stefanów.

Autor:    				mgr inż. Wieslaw Wasilewski

upr. bud. GP.II-8346-309/76

wrzesień     2014 r.

Łódź, wrzesień 2014 r.

# O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity 
Dz. U.  Nr 243 z 2010  poz. 1623  r. . oświadczam, że:

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU NA RZECE NER

POD DROGĄ POWIATOWĄ  Nr 2922E  KALINO – STEFANÓW

km. 121+970 biegu rzeki Ner

w miejscowości Stefanów gm. Brójce.

Lokalizacja : 		dz. Nr  144/1; 144/2; 144/3,  obr. Stefanów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.................................................

(projektant)

S P I S   T R E Ś C I

Strona tytułowa

Oświadczenie

A. Opis techniczny.

1. Zakres i podstawy opracowania

2. Warunki gruntowo - wodne

3. Opis stanu istniejącego.

4. Ogólny zakres zamarzanych robót.

5. Kanał obiegowy

6. Opis wykonywania robot

7. Umocnienie koryta rzeki

8. Obliczenia statyczne

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót:

2. Istniejące obiekty budowlane:

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Dokumenty formalno – prawne

1. Wyrys z mapy ewidencyjnej

2. Wypis z rejestru gruntów

5. Zaświadczenia projektanta

- uprawnienia projektowe

- przynależność do ŁOIIB

6. Opinia geotechniczna

7. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego

RGRiOŚ 6341.22.2014.CK dnia 24.07.2014 r

B. Spis rysunków

1. Projekt zagospodarowania terenu							1 : 500

2. Rzut (usytuowanie) projektowanego przepustu

3. Przekrój poprzeczny przepustu

4. Przekrój podłużny przepustu

5. Niweleta koryta rzeki Ner

6. Widok na ściany przepustu oraz umocnienie koryta rzeki

7. Ściana czołowa przepustu od strony wlotu

8. Ściana czołowa przepustu od strony wylotu

9. Schemat rury przepustowej HCPA-39

10. Inwentaryzacja istniejącego przepustu – rzut

11. Inwentaryzacja istniejącego przepustu – przekrój podłużny

12. Inwentaryzacja istniejącego przepustu – widok na ściany czołowe

OPIS TECZNICZNY

do projektu przepustu pod drogą Kalino - Stefanów, gm. Brójce.

1. Zakres i podstawy opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach Biura Projektowego Anny Andrzejczak.

W opracowaniu przedstawiono rozwiązania budowlane dla przebudowy istniejącego przepustu w drodze powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów na rzece Ner.

Projekt przebudowy fragmentu drogi w obrębie przepustu stanowi oddzielne opracowanie.

Projekt pod względem formalnym opracowano na podstawie:

- Podstawowe wymagania Zamawiającego dla opracowania przebudowy fragmentu drogi powiatowej Nr 2922E z wymianą przepustu narzecze Ner,

- Warunki techniczne na przebudowę przepustu na rzece Ner w km. 121+970 w miejscowości Stefanów gmina Brójce w ciągu drogi powiatowej Nr 2922E – wydane przez Terenowy Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi L.dz. Łd/6216/433/98/2014  z dnia 07.03.2014 r.,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63, poz. 735 ,

- Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, wydane przez IBDIM Żmigród, GDDKiA - Warszawa 2004,

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-0248/4 z dnia 12.06.2013 r. Rury z blachy falistej, stalowe do przepustów. Rury stalowe, spiralnie karbowane wraz z łącznikami HEL-COR ora HEL-COR Pipe-Arch.,

- Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo – L. Janusz, A. Madaj – WKiŁ Warszawa 2009 r.,

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne dla projektowanego przepustu pod drogą Stefanów – Kalino dla rzeki NER opracowana prze „PROGEOL” - Usługi Geologiczne Jan Szataniak – z dnia 04.06.2014 r.

2. Warunki gruntowo - wodne

W obrębie układanego przepustu pod drogowym nasypem budowlanym występuje cienka warstwa namułów wymieszanych z gruntami organicznymi w stanie luźnym oraz namuły gliniaste wstanie plastycznym. Poniżej zalega warstwa piasków rzecznych, drobnych i średnich (warstwa IIIb), z przewarstwieniami namułów w stanie średniozagęszczonym, zbliżonym do luźnego o stopniu zagęszczenia ID = 040, przechodząca w dolnej partii w stan średniozagęszczony (warstwa IIIc) o ID = 0,45. Grubość warstwy wynosi ok. 1,2÷1,6 m. Powyższe warstwy podściela warstwa pyłów zalegająca poniżej 3,70-4,20 m w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastyczności IL = 0,25. Miąższości warstwy nie stwierdzono wierceniami do głębokości 7,5 m.

Od strony północnej przepustu pomiędzy warstwą piasków i pyłów stwierdzono występowanie wyklinowującej się warstwy namułów piaszczystych w stanie średniozagęszczonym, zbliżonym do luźnego o ID = 0,40.

Obiekt będzie posadowiony w piaskach drobnych i średnich, w warstwach IIIb i IIIc - wg oznaczenia gruntów zawartego w opinii geotechnicznej.

Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle stwierdzono na głębokości ok. 1,05 – 1,30 m poniżej powierzchni terenu.

Na czas budowy przepustu należy wykonać odwodnienie wg odrębnego opracowania.

Przepust zostanie posadowiony w warstwie piasków drobnych i średnich na materacu gruntowo - geosyntetycznym.

Ażeby podnieść nośność podłoża i ograniczyć wielkość osiadań wzmocniono podłoże z wyłożeniem skarp i dna geowłókniną, ułożoną  nad materacem.

Ze względu na małą wysokość naziomu nad konstrukcją przyjęto dodatkowe zbrojenie gruntu geowłókniną, ułożoną powyżej klucza rury.

Przed wykonaniem fundamentu należy dogęścić wierzchnią warstwę gruntów podłoża. Przepust należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w złożonych warunkach gruntowych.

W przypadku gdyby w poziomie posadowienia występowały grunty nienośne (namuły) należy dokonać częściowej wymiany gruntów.

3. Opis stanu istniejącego.

Przebudowa przepustu wynika ze złego stanu technicznego konstrukcji istniejącego przepustu oraz związana jest z przebudową drogi przebiegającej nad przepustem. W skład Istniejącego przepustu wchodzą:

- przelotowa rura żelbetowa przepustu Ф100

- żelbetowe rury 4xФ80, służące dla przepuszczenia wód powodziowych

- żelbetowe ścianki czołowe, zamykające przepust

Wszystkie elementy przepustu są skorodowane, z widocznym zbrojeniem i ubytkami betonu.

Nad przepustem przebiega droga powiatowa 2922E o szerokości jezdni ok. 5,20 m, w niewielkim łuku poziomym o nawierzchni bitumicznej. Zakres robót związanych z przebudową odcinka drogi wykazano w projekcie drogowym.

Stan istniejący przedstawiono na załączonych rysunkach.

Rzeka Ner w rejonie przepustu ma koryto nieuregulowane, zamulone, skarpy zarośnięte trawą i innymi porostami.

Przed wykonaniem projektowanego przepustu (po wyburzeniu istniejącej nawierzchni drogowej) należy wyburzyć ścianki czołowe wlotu i wylotu, zdemontować rury żelbetowe przepustu 4xФ80 i 1xФ100.

4. Ogólna zakres zamierzanych robót.

Zasadniczy przebieg robot przewiduje się następująco:

- odchwaszczenie otoczenia przepustu,

- obniżenie poziomu wody gruntowej – zgodnie z projektem odwodnienia

- wyburzenie nawierzchni jezdni nad przepustem

- rozebranie istniejącego przepustu,

- wykonanie tymczasowego kanału obiegowego (na czas robót)

- zagęszczenie podłoża pod przepustem

- budowa nowego przepustu z rur stalowych HelCor na fundamencie kruszywowym,

- wykonanie żelbetowych ścianek czołowych (ścian oporowych płytowo - kątowych, utrzymujących nasyp drogowy),

- wyprofilowanie i umocnienie nowego koryta cieku,

- zasypka rur HelCor i pozostałych fragmentów wykopu,

- budowa nawierzchni drogi wg projektu drogowego

Przed wykonaniem zasypki należy zlikwidować kanał obiegowy.

Po rozebraniu kanału obiegowego – na czas zasypywania rury przewodowej - wody cieku należy przepompowywać do dolnego odcinka, poniżej przepustu.

5. Kanal obiegowy.

Dla tymczasowego przepuszczenia wód cieku należy wykonać od strony północnej przepustu kanał obiegowy. Ze względu na bezpośrednie usytuowanie kanału obiegowego przy ścianach oporowych przepustu oraz na różnicę poziomu zagłębienia kanał należy wygrodzić obustronnymi ścinkami szczelnymi ewentualnie ułożyć przewód przewodzący wodę cieku.

Miejsce wykonywania przepustu od koryta cieku wygrodzić groblą ziemną.

6. Opis wykonywania robót.

Rura przepustu.

Zaprojektowano przepust z rury stalowej, spiralnie karbowanej HelCor typu HCPA-39 o kształcie łukowo- kołowym (kroplistym). Rozpiętość pozioma rury 3,17 m, pionowa 2,06 m, grubość blachy 3,5 mm, fala 125x26 mm. Powierzchnia przekroju – 5,12 m2.

Wysokość naziomu pomiędzy kluczem rury a niweletą drogi (łącznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni drogowej) wynosi 0,60 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne rury powloką cynkową grubości 70 μm.

Fundament przepustu.

Po wykonaniu wykopu na żądaną głębokość należy dogęścić podłoże, wciskając w nie piasek średni. W zawiązku z występowaniem w podłożu słabonośnych gruntów przyjęto posadowienie rur przepustu na fundamencie kruszywowym z dodatkowym materacem gruntowym usytuowanym pod fundamentem grubości 30 cm, owiniętym geowłókniną. Dodatkowo na materacu ułożyć należy ułożyć geowłókninę, z wywinięciem na brzegi skarpy. Geowłóknina o gramaturze min. 500g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma min 40kN/m.

Układanie i zasypka rur przepustu.

Rurę HelCor należy ułożyć na fundamencie kruszywowym. W celu właściwego oparcia konstrukcji należy odpowiednio wyprofilować podsypkę, dostosowując do kształtu dna rury oraz do pochylenia podłużnego przepustu. Na fundament kruszywowy i zasypkę należy użyć mieszankę żwirowo-piaskową o maksymalnym wymiarze ziaren na styku z rurą (warstwa podsypki grubości 5 cm) wynosząca 32 mm. Górne 5 cm podsypki musi być ułożone luźno, ażeby karby rury mogły się w niej zagłębić.

Grunt na zasypkę powinien spełniać następujące wymagania:

- wskaźnik różnoziarnistości Cu > 5

- wskaźnik krzywizny Cc > 1 i Cc <3

- wskaźnik wodoprzepuszczalności U > 6 m/dobę

- moduł edometryczny zasypki ≥ 20 MPa

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie z każdej strony o maksymalnej grubości warstwy w stanie luźnym wynoszącej 30 cm. Minimalny wskaźnik zagęszczenie fundamentu i każdej warstwy zasypki powinien wynosić Is ≥ 0,98 wg normalnej próby Proctora (bezpośrednio przy rurze zasypka zagęszczona do Is ≥ 0,95).

Ze względu na niewielką wysokość warstw naziomu nad rurą przepustu przyjęto dla umocnienia i stabilizacji gruntu zbrojenie geosiatkami o sztywnych węzłach.

Parametry gruntu stanowiącego tzw. „zasypkę inżynierską” a także sposób wbudowania ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obiektu i musi przebiegać pod ścisłą kontrolą. Jednym z najważniejszych elementów procesu montażu jest zagęszczenie gruntu wokół konstrukcji. Bardzo ważne jest właściwe wykonanie zasypki wspierającej w strefach pachwinowych rury gdzie zasypkę należy zagęszczać warstwami o grubości maksymalnej 20 cm

W trakcie zagęszczania zasypki należy sprawdzać wielkość deformacji pionowych i poziomych przekroju rury. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 2% rozpiętości konstrukcji.

Budowa przepustu z rur HelCor - montaż i zasypka - powinna być zgodna z wytycznymi producenta i z Zaleceniami projektowymi i technologicznymi dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych - GDDKiA z dnia 18.03.2004 r.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu.

Na wlocie i wylocie do przepustu zastosowano żelbetowe ściany oporowe płytowo –kątowe. Ściany oporowe przyjęto z betonu C 25/30. Do betonu użyć cement klasy 32,5 i 42,5, zbrojenie prętami ze stali A IIIN. Beton winien spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 4%, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150.

Ściany oporowe posadowione na podłożu betonowym, o powierzchni szorstkiej, bez izolacji poziomej.

Część pionową ścian zaizolować roztworem asfaltowym do gruntowania oraz powlec lepikiem asfaltowym na gorąco, bez wypełniaczy lub innym środkiem o podobnych właściwościach.

Obrzeża nasypu przy przepuście umocnić ażurowymi płytami betonowymi, ułożonymi na 10 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem, w stosunku 3:1.

Zewnętrzne krawędzie umocnienia obramowane obrzeżami trawnikowymi.

Otwory w płytach oraz spoiny należy wypełnić betonem C20/25.

7. Umocnienie koryta rzeki.

Koryto rzeki (dno i skarpy od strony wlotu i wylotu) na długości po 10 m o przepustu należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi z wypełnieniem spoin i otworów betonem C20/25 MPa oraz obramowane obrzeżami trawnikowymi. Płyty ułożyć na podsypce piaskowej, stabilizowanej cementem j.w.

Niweletę dna koryta rzeki należy skorygować po obu stronach przepustu, na odcinku po 100 m.

Przyjęte rozwiązania podano na załączonych rysunkach.

Wiesław Wasilewski

OBLICZENIE SWIATŁA PRZEPUSTU.

Przepływ miarodajny wg operatu do dochodzenia. wodnoprawnego – 14,00 m3/s

Przepustowość koryta rzeki przy przepuście

Dane wyjściowe:

- szerokość koryta						- 1,50 m  -rz. dna 193,31 m npm

- szerokość skarp						- 2x1,75 = 3,50 m

- współczynnik szorstkości koryta				- 0,025

- współczynnik szorstkości skarp				- 0,030

- głębokość koryta						- 1,00 m

- spadek hydrauliczny					- 0,004

- współczynnik szorstkości terenu od strony dopływu	- 0,035

- współczynnik szorstkości terenu od strony odpływu	- 0,045

Obliczenie hydrauliczne na dopływie

- głębokość wody na dopływie	- przyjęto		- 1,72 m	193,31+1,72=195,03

- przekrój koryta	Fk = 1,50x1,72= 2,58 m2

- obwód zwilżony	Od = 1,50 m

- przekrój wody nad skarpami	Fsk = 3,50x1,00x0,5+3,50x0,72=4,27 m2

- obwód zwilżony  	Osk = 1,62x2=3,24 m

- przekrój wody nad terenem zalewowym	Fz  = 50,00x0,46x0,5=11,50 m2         12

- obwód zwilżony	Oz = 50,00 m

- zastępcza wartość współczynnika szorstkości

n=ni32OiOi = (0,02532x1,50+0,03532x3,24+0,04032x50,001,50+3,24+50,00)23  = (0,0059+0,0212+0,400054,74)23 = 0,0393

promień hydrauliczny

R= FO = 2,58+4,27+11,501,50+3,24+50,00 = 0,3352

prędkość przepływu

V = 1nR23i12 = 10,03930,3352230,00412 = 0,7766

przepływ całkowity

QC = (2,58+4,27+11,50)x0,7710 = 14,15 m3/s

Obliczenie hydrauliczne na odpływie

- głębokość wody na odpływie	- przyjęto		ho - 1,72 m	193,25+1,72=194,97

- przekrój koryta	Fk = 1,50x1,72= 2,58 m2

- obwód zwilżony	Od = 1,50 m

- przekrój wody nad skarpami	Fsk = 3,50x1,00x0,5+3,50x0,72=4,27 m2

- obwód zwilżony  	Osk = 1,62x2=3,24 m

- szerokość terenu zalewowego od strony odpływu	- 62,00m

- przekrój wody nad terenem zalewowym	Fz  = 62,00x0,48x0,5=14,88 m2

- obwód zwilżony	Oz = 62,00 m

- zastępcza wartość współczynnika szorstkości

n=ni32OiOi = (0,02532x1,50+0,03532x3,24+0,04532x62,001,50+3,24+62,00)23  = (0,0059+0,0212+0,591866,74)23 = 0,0441

promień hydrauliczny

R= FO = 2,58+4,27+14,841,50+3,24+62,00 = 0,3250

prędkość przepływu

V = 1nR23i12 = 10,04410,3250230,00412 = 0,6779

przepływ całkowity

QC = (2,58+3,250+14,88)x0,6779 = 14,04 m3/s

Zdolność przepustowa rury przepustu

- przyjęto rurę  stalową z blach falistych typ HCPA-39		3170x2060 mm

- szorstkość rury z częściowym wypełnieniem karbów – przyjęto n=0,017

- głębokość wody w przepuście		h = 1,71 m

- spadek hydrauliczny przepustu		i=0,004

- przekrój wody w rurze 	F = 4,63 m2

- obwód zwilżony	- O = 6,26 m

- promień hydrauliczny

R= FO = 4,636,26 = 0,7396

- prędkość przepływu

V = 1nR23i12 = 10,0170,73964230,00412 = 3,04 ms

- przepływ całkowity

QC = 4,63x3,04= 14,08 m3/s

Obliczenia hydrauliczne dla maksymalnego spiętrzenia wody przed przepustem

- rzędna wierzchu drogi		- 195,59+0,40 = 195,99 m npm

- rzędna dna rzeki 			- 193,33-0,02 = 193,31 m npm

- max. rzędna wierzchu rury	- 195,99-0,60 = 195,39 m npm

- max. wysokość rury		- 195,39-193,31 = 2,08 m

- max. poziom zwierciadła wody	- 195,99-0,50 = 195,49 m npm

- max. głębokość wody		- 195,49-193,31 = 2,18 m

dla przepustu o niezatopionym wlocie i niezatopionym wylocie

Wysokość linii energii spiętrzonego strumienia przed wlotem do przepustu

H0 = Qm b 2g23 = 14,000,35x3,17x2x9,8123 =2,01 m

Głębokość krytyczna wody w przepuście

hkr = 3m Q2g b2 = 31,1x14,0029,81x3,172 =1,30 m <0,75x2,06 = 1,55 m

Zdolność przepustowa wody w przepuście

Q = m b 2g H032 = 0,35x3,17x2x9,81x2,0132 = 14,00 m3s

Prędkość wody w przepuście

v = Qm b h = 14,000,91x3,17x1,71 = 2,84 ms

Przekrój wody nad terenem zalewowym dla przepływu spiętrzonego

FZ = 1,5x2,01+3,5x1,00x0,5+3,5x1,01+65,00x0,60x0,5 = 24,79 m2

Prędkość wody przed przepustem dla przepływu spiętrzonego

V0 = 14,00/24,79 = 0,56 m/s

Wysokość wody przed wlotem do przepustu dla przepływu spiętrzonego

H = H0–vo2/2g = 2,01-0,562/2x9,81 = 1,99 m

Sprawdzenie spełnienia warunków wymaganych dla przepustów z blachy falistej

- prędkość przepływu				v = 2,84 m/s < vdop = 3,00 m/s

- warunek max poziomu wody w przepuście	h = 1,71 m < hp-0,25 = 2,06-0,25 =1,81m

h = 1,71x1,25=2,14m > hp = 2,06 m

- warunek niezatopionego wlotu			H = 1,99 m < hp = 1,2x2,0,6 = 2,47 m

- warunek nizatopionego wylotu			hp = 2,06 m > ho = 1,72 m

- głębokość krytyczna wody w przepuście 	hkr = 1,30 m < ho = 1,72 m

Minimalne umocnienie na wylocie z przepustu

-prędkość wylotowa przyjmowana do umocnień

vobl = vx1,5 = 2,84x1,5 = 4,26 m/s

- długość umocnienia

L = 3x3,17 = 9,51 m

Zaprojektowano umocnienie dna i skarp rzeki na wlocie i wylocie płytami betonowymi, ażurowymi z wypełnieniem otworów betonem.

Długość umocnienia po 10 m.

Prędkość dopuszczalna wody na odcinku umocnionym wynosi 6,00 m/s.

ŚCIANA CZOLOWA PRZEPUSTU

Geometria

| Wysokość ściany H | [m] | 3.40 |
| --- | --- | --- |
| Szerokość ściany B | [m] | 3.30 |
| Długość ściany L | [m] | 10.00 |
| Grubość górna ściany B5 | [m] | 0.50 |
| Grubość dolna ściany B2 | [m] | 0.50 |
| Minimalna głębokość posadowienia Dmin | [m] | 1.00 |
| Odsadzka lewa B1 | [m] | 0.30 |
| Odsadzka prawa B3 | [m] | 2.50 |
| Minimalna grubość odsadzki lewej A2 | [m] | 0.50 |
| Minimalna grubość odsadzki prawej A3 | [m] | 0.30 |
| Maksymalna grubość podstawy A4 | [m] | 0.50 |

Materiały

| Klasa betonu |  | B37 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | RB500W |
| Otulina | [cm] | 5.00 |
| Średnica prętów zbrojeniowych ściany 1 | [mm] | 12.0 |
| Średnica prętów zbrojeniowych podstawy 2 | [mm] | 12.0 |
| Dopuszczalne rozwarcie rys | [mm] | 0.1 |

Warunki gruntowe

| Warstwa | Nazwa gruntu | Miąższość | (n) | u(n) | Cu(n) | M(n) | M0(n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [t/m3] | [°] | [kPa] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | Piasek drobny, piasek pylasty | 4.50 | 1.90 | 30.00 | 0.00 | 66111.92 | 52889.37 |
| 2 | Grunt spoisty typu B | 4.00 | 2.00 | 17.33 | 29.73 | 43680.52 | 32768.58 |

Parametry zasypki

| Nazwa gruntu |  | Żwir, pospółka |
| --- | --- | --- |
| (n) | [t/m3] | 2.00 |
| u(n) | [°] | 36.00 |
| Cu(n) | [kPa] | 0.00 |

Obciążenia

| Nr | Rodzaj | Wartość | Xpocz [m] | Xkon [m] | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obciążenie pow. pionowe [kN/m2] | 7.63 | 0.00 | 6.00 | 0.90 | 1.34 |
| 2 | Obciążenie pow. pionowe [kN/m2] | 26.04 | 0.25 | 1.85 | 0.90 | 1.50 |
| 3 | Obciążenie pow. pionowe [kN/m2] | 26.04 | 2.95 | 4.55 | 0.90 | 1.50 |

Obciążenia powierzchniowe wyniki

Wypadkowa siła pozioma od pionowego obciążenia powierzchniowego wynosi 18.77 kN/m

Wypadkowa siła pozioma od pionowego obciążenia powierzchniowego wynosi 31.90 kN/m

Wypadkowa siła pozioma od pionowego obciążenia powierzchniowego wynosi 13.91 kN/m

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi 36.80 kN/m

Wypadkowy odpór zasypki wynosi 3.18 kN/m

Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu

Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową.

Nośność nie jest OK. G = 381.67 kN > m*Qnf = 0.9 * 394.31 = 354.88 kN.

Nośność na stropie warstwy 2:

Nośność jest OK. G = 418.89 kN  m*Qnf = 0.9 * 466.95 = 420.26 kN.

Naprężenia pod płytą fundamentową

Naprężenia w narożach płyty fundamentowej.

Wartość q1 = 32.72 kN/m2

Wartość q2 = 198.60 kN/m2

Stateczność fundamentu

Stateczność na obrót

Stateczność OK. Mor = 200.35 kNm/m  mo*Mur = 0.90 * 488.49 = 439.64 kNm/m

Stateczność na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie stateczności z uwzględnieniem współczynnika tarcia gruntu pod

podstawą fundamentu.

Stateczność zła. Qtr = 128.52 kN/m > m*Qtf1 = 0.95 * 119.16 = 113.20 kN/m

Obliczenie stateczności z uwzględnieniem kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod

podstawą fundamentu.

Stateczność zła. Qtr = 128.52 kN/m > m*Qtf2 = 0.95 * 134.92 = 128.17 kN/m

Na stropie warstwy 2 :

Stateczność OK. Qtr = 128.52 kN/m  m*Qtf = 0.95 * 180.52 = 171.50 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0080 cm

Osiadania wtórne = 0.0000 cm

Osiadania całkowite = 0.0080 cm

Przechyłka = 0.003467 °

Stosunek różnicy osiadań ściany jest dopuszczalny i wynosi 0.0035  0.006

Warunek naprężeniowy 0.3 * z = 0.3 * 110.26kN/m2 = 33.08 kN/m2  zd = 27.76 kN/m2

Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 5.23 m

Przemieszczenia korony ściany

Przemieszczenie względne wywołane nierównomiernym osiadaniem f1/H = 0.0035  0.006

Przemieszczenie względne wywołane odkształceniem elementu żelbetowego f2/H=0.00050.004

Sumaryczne ugięcie korony ściany f = f1+f2 = 1.18 cm + 0.18 cm =1.36 cm0.015*H=5.10 cm

Najniekorzystniejszy łuk

Charakterystyka łuku:	xśr = 1.08 m; yśr = 2.50 m;

R = 6.91 m;

Współczynniki bezpieczeństwa (pewności) :

| Fmaxmax | Fmaxmin | Fminmax | Fminmin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | 2.25 | 1.47 | 1.52 |

Objętość gruntu leżącego wewnątrz danego łuku poślizgu dla 1 mb. zbocza V = 24.74 m3.

W

Wiesław Wasilewski

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

DO  PROJEKTU

##### PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU

NA RZECE NER W DRODZE POWIATOWEJ NR 2922E

KALINO – STEFANÓW

w miejscowości Stefanów gm. Brójce.

działka  Nr 144/2 obr. Stefanów

Inwestor:

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

#### ul. Sienkiewicza 3

90-954 Łódź

Projektant:					mgr inż. Wiesław Wasilewski

90-312  Łódź, Plac Zwycięstwa 2

wrzesień 2014 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót:

Zakres opracowania w branży budowlano – konstrukcyjnej obejmuje budowę przepustu na rzece Ner w drodze powiatowej Nr 2922E Kalino-Stefanów, w km. 121+970 rzeki Ner.

2. Istniejące obiekty budowlane:

Przebudowywany przepust drogowy.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- rzeka Ner

- nasyp drogowy wraz z istniejącym przepustem rzeki pod drogą

- droga powiatowa

- wykop otwarty o głębokości ok.3,00 m związany z budową przepustu

- montaż przepustu z blach falistych

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczeń pracowników, drabin zejściowych do wykopu)

-  związane z upadkiem z wysokości materiałów i narzędzi podczas wykonywania robót

Roboty budowlane mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z organizacją robót oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości),

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane podczas budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń techn. :

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robót w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić

- instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp,

- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- uściślić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne oraz szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 – lata.

Pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy (nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  niewłaściwe polecenia przełożonych, brak nadzoru, brak instrukcji posługiwania się urządzeniami, brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii)

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór)

- inne przyczyny powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan urządzeń (brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń)

b) niewłaściwa eksploatacja urządzeń

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni posiadać i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Przy wykonywaniu prac bezpośrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzić i wyłączyć z użytkowania dla osób niezwiązanych z realizacją prowadzonych robót.

Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z:

- ustawą - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. r. Nr 153 poz. 1118 z 2006 r.) z późniejszymi zmianami

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

##### - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 116 poz. 972)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecień 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz. 470)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 28 poz. 240)

Wiesław Wasilewski