FIRMA  PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

 KONSTRUKTOR  

91 – 463  ŁÓDŹ     ul. Żurawia 10 m 59

TYTUŁ OPRACOWANIA:    MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 2925E

ADRES :                               Droga powiatowa nr 2925E

Gm. Brójce

INWESTOR :                        Powiat Łódzki Wschodni

Łódź ul. Sienkiewicza 3

PROJEKTANT :   mgr inż. KRZYSZTOF PIASECKI

GRUDZIEŃ	 2012

## OPIS

do uproszczonej dokumentacji  technicznej modernizacji drogi powiatowej nr 2925E w gminie Brójce

- Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Firmą Projektowo – Wykonawczą

- „KONSTRUKTOR”

- Mapa do celów lokalizacyjnych

- Oględziny w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie  (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2925E w gm. Brójce na odcinku 670,00 m.

Opracowanie obejmuje nawierzchnię jezdni, pobocza oraz rowy odwadniające.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań podnoszących standard parametrów technicznych istniejącej drogi powiatowej.

3. Stan istniejący

W stanie istniejącym droga powiatowa posiada nawierzchnię z kruszywa drogowego o szerokości 5,50 m. W trakcie eksploatacji stan techniczny nawierzchni znacznie się pogorszył. Wymaga ona wyrównania i zagęszczenia. Brak jest ciągów pieszych. Po obu stronach drogi znajdują się rowy odwadniające.

Wzdłuż  drogi brak jest zabudowy mieszkalnej.

4. Stan projektowany

4.1. Informacje ogólne

Przewiduje się utrzymanie istniejącego charakteru zagospodarowania w którym droga powiatowa spełni funkcję obsługi przyległych pół.

4.2. Rozwiązanie sytuacyjno-konstrukcyjne

Projektowane rozwiązania nie zmieniają istniejącej sytuacji - zachowana zostanie obecna trasa drogi.

Niniejsze opracowanie przewiduje wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej na szerokości 5,50 m.

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę wiążącą z asfaltobetonu o grubości 4 cm a następnie warstwę ścieralną o grubości 3 cm. Projektowana nawierzchnia ma szerokość 5,50m. Po wykonaniu nawierzchni należy wyprofilować i uzupełnić pobocza drogi na szerokości 0,75 m po obu jej stronach.

4.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweleta istniejącej drogi zostanie zachowana.

Długość odcinka objętego projektem – 670,00 m.

Szerokość nawierzchni – 5,50 m.

Spadek poprzeczny jezdni przyjęto jako daszkowy - 2%.

Spadki poprzeczne poboczy  - 6%.

.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego będzie realizowane jak dotychczas - poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych poza utwardzoną nawierzchnię do istniejących rowów odwadniających. Rowy na całej swej długości wymagają odmulenia i poprawy profilu.

5. Uwagi końcowe

Z uwagi na fakt, że w istniejącym stanie brak jest na opracowywanym odcinku oznakowania a charakter drogi nie ulega zmianie nie wprowadza się innego oznakowania.

Łódź, grudzień 2012.	       Projektant: